实 验（实训）报 告

项 目 名 称   实验四：视觉循迹实验

所属课程名称 人工智能实践-机器人实践与创新

项 目 类 型           设计型

实验(实训)日期

班    级

学    号

姓    名

指导教师

浙江财经大学教务处制

【目的及要求】 - 实验目的 1. 掌握基于Anaconda 搭建Python3.7与 TensorFlow2.5 的开发环境，解决 Jupyter Notebook 运行中的常见报错问题，确保实验环境稳定可用。 2. 学会在树莓派上配置 TensorFlow Lite 运行环境，实现.tflite 模型的加载 与运行，掌握嵌入式设备上的模型部署方法。 3. 实现视觉循迹模型与硬件小车的联动控制，通过模型推断结果驱动小车完成左拐、右拐、直行等动作，验证模型部署的实用性与有效性。 - 实验要求 1. 环境配置需严格遵循 Python3.7与TensorFlow2.5 的版本匹配要求，成功 解决Jupyter Notebook 500 Internal Server Error 等可能出现的报错。 2. 模型训练需达到预设精度标准，视觉循迹模型需能准确区分左拐、右拐、 直行三类场景。 3. 模型转换过程需确保.tflite文件可正常加载，无格式兼容问题；树莓派环 境需正确安装tflite_runtime，实现模型的高效推断。 4. 硬件连接需准确无误，小车与树莓派的 GPIO接口匹配，模型推断结果需能精准控制小车运动状态，实现稳定的视觉循迹功能。 - 实验环境 1. 软件环境：Anaconda3、Python3.7、TensorFlow2.5、Jupyter Notebook、 tflite_runtime、NumPy、Matplotlib、PIL 等。 2. 硬件环境：计算机（Windows系统）、树莓派、智能小车、GPIO 接口、摄像头、模拟传感器。 参考资源：TensorFlow 官方文档（Lite模型转换、Python API 使用）、树莓派嵌入式开发指南、视觉循迹实验数据集。

- 实验（实训）概述： 本次实验围绕模型部署全流程展开，核心内容为：先基于 Anaconda 搭建 Python3.7与TensorFlow2.5 的开发环境并解决 Jupyter Notebook 运行报错； 随后构建视觉循迹模型，完成模型保存与 TensorFlow Lite 格式转换；再在树 莓派上配置TensorFlow Lite 运行环境，实现转换后模型的加载与部署验证； 最终完成视觉循迹模型与智能小车的硬件联动，通过模型推断结果驱动小车完 成相应动作，验证嵌入式模型部署的实用性。

- 实验（实训）内容： （一）实验环境搭建与问题解决 1. Anaconda虚拟环境配置 ￮ 打开Anaconda 终端，执行命令conda create -n tf2.5 python=3.7 创建名为tf2.5 的虚拟环境。 ￮ 激活环境：conda activate tf2.5，通过pip install tensorflow==2.5 或本地whl文件安装 TensorFlow2.5。 ￮ 安装Jupyter Notebook 及依赖库：pip install jupyter notebook -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple，同时安装numpy scipy matplotlib等数据处理与可视化库。 ￮ 为虚拟环境配置 Jupyter内核：conda install ipykernel，执行python -m ipykernel install --name tf2.5 完成内核注册。 2. 常见报错解决 ￮ 针对Jupyter Notebook 出现的500 Internal Server Error，通过执行pip install --upgrade nbconvert 命令升级相关依赖包，解决报错问题。 - 模型构建与训练 1. 视觉循迹模型 ￮ 数据集导入：加载自定义视觉循迹数据集(x_train = np.load("./data2/x_trai_28_28.npy")等），数据集包含14908 个28×28像素的图像样本，标签分为左拐（0）、右拐（1）、直行（2）三类。 ￮ 数据预处理：将图像数据类型转换为 float32，归一化至[0,1]区间（x_train = x_train.astype("float32") / 255）。 ￮ 模型构建与训练：构建 Sequential 网络，包含 Flatten输入层、64个神经元的Dense 层（ReLU激活函数）、Dropout(0.2)正则化层、3个神经元的输出层（Softmax激活函数）；使用 Adam优化器（学习率 0.0003），设置训练轮次 10，验证集比例0.2，执行训练并绘制训练准确率与验证准。 确率曲线。 ￮ 模型测试：加载测试图像（如 left01.jpg），转换为 28×28灰度图并预处理，通过 model.predict(img_reshape)输出推断结果，验证模型分类准确性。 - 模型保存与 TensorFlow Lite 转换 1. 模型保存：使用 model.save()方法保存训练完成的模型，视觉循迹模型保 存路径为d:/tmp/model_car_0606.tf。 2. TFLite模型转换 ￮ 导入TensorFlow 库，调用 tf.lite.TFLiteConverter.from_saved_model()方法加载保存的模型（如converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_saved_model("d:/tmp/model_car_0606.tf")）。 ￮ 执行converter.convert()完成模型转换，生成 TFLite格式模型文件，通过文件写入操作保存为 model.tflite（手写数字识别）和model_4.0.tflite（视觉循迹）。 - 树莓派环境配置与模型部署 1. 树莓派TFLite 环境配置 执行python3 -m pip install tflite_runtime 安装树莓派适配的TensorFlow Lite 解释器，无需安装完整TensorFlow 库。 2. 视觉循迹模型部署与硬件联动 ￮ 硬件连接：根据上图将小车的模拟传感器与树莓派 GPIO23、24接口连 接，确保信号传输正常。 ￮ 代码编写：在树莓派上创建视觉循迹控制脚本，通过摄像头（或图像采 集命令fswebcam）获取实时图像，预处理为 28×28灰度图，输入视觉循 迹.tflite模型进行推断。 ￮ 动作控制：根据模型输出的最大概率索引（0=左拐、1=右拐、2=直 行），通过GPIO 接口控制小车的LED 指示灯与电机，实现led_0 和led_1 的开关控制及小车的运动状态切换。（五）硬件控制与功能验证 1. 小车控制代码部署：将预设的小车控制代码（基于传感器信号的电机驱动 逻辑）烧录至小车控制器，实现电机转速与运动方向的底层控制。 2. 功能验证：启动树莓派上的视觉循迹脚本，实时采集道路图像并进行模型 推断，小车可以根据推断结果准确执行左拐、右拐、直行动作。

三、指导教师评语及成绩：

评语： 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：