实 验（实训）报 告

项 目 名 称   实验四：大模型与机器人控制

所属课程名称 人工智能实践-机器人实践与创新

项 目 类 型           综合型

实验(实训)日期

班    级

学    号

姓    名

指导教师

浙江财经大学教务处制

【目的及要求】

一、实验（实训）概述： 本次综合实验以“重走长征路”教学沙盘为背景，核心任务涵盖树莓派端本地大模型部署、视觉识别、GPIO 硬件控制以及智能小车任务执行。通过在树莓派 5 上部署本地多模态大模型，赋予机器人采集沙盘图像、精准识别路线关键地点并据此触发后续控制动作的能力。 在系统架构上，本实验采用上下位机协同设计。硬件平台由树莓派 5、摄像头、LED 指示灯、智能小车控制板、灰度传感器、电机、舵机及长征路线沙盘构成。其中，树莓派作为上层智能决策端，负责运行 Qwen2-VL 多模态模型，并通过本地 API 完成视觉推理；小车控制板作为底层运动控制端，基于 C 语言程序执行灰度传感器巡线、电机差速控制，以及转弯、掉头、过桥、上台和避障等底层运动控制指令。 在底层任务执行方面，小车端程序紧密围绕长征路线图展开自动行驶。程序中集成了多路灰度传感器、避障传感器、左右转检测、上台检测及终点检测等多个功能模块，能够根据不同的路线节点特征，精准调度并执行前进、转弯、掉头、过桥、上台等一系列连贯动作。

二、实验（实训）内容： 1. 实验目的 本实验主要目的如下： （1）掌握树莓派 5 的基本使用方法，熟悉摄像头、GPIO 接口和外接 LED 等硬件连接方式。 （2）了解多模态大模型在边缘设备上的部署流程，能够在树莓派端通过 llama.cpp 启动本地模型推理服务。 （3）掌握通过 Python 调用本地大模型 API 的方法，实现图像采集、Base64 编码、请求发送和识别结果解析。 2. 实验设备与环境 本实验使用的硬件设备包括：树莓派 5、摄像头模块、LED 指示灯、杜邦线、智能小车平台、灰度传感器模块、避障传感器、电机驱动模块、舵机模块、长征路线教学沙盘以及计算机。 软件环境主要包括：Raspberry Pi OS 64 位系统、llama.cpp 推理框架、Qwen2-VL-2B-Instruct 多模态模型、Python 运行环境、OpenCV、requests、gpiozero 等依赖库。 树莓派 GPIO 接口部分，根据接口图连接 LED 指示灯，其中 Python 程序中使用 signal_led = LED(23) 初始化 LED，说明 LED 控制信号接在 GPIO 23 上，对应物理引脚 16。 通过该接口，当大模型识别到目标地点时，可以点亮 LED 作为识别成功的提示。 3. 实验原理 本实验可以分为上层视觉识别和底层运动控制两部分。 上层视觉识别部分由树莓派完成。摄像头采集长征路线沙盘画面后，Python 程序调用 OpenCV 保存当前图像，并将图片转换为 Base64 格式。随后程序按照 OpenAI 兼容格式构造多模态请求，将文字提示词和图像一同发送到本地 8080 端口的大模型服务中。大模型根据图像内容进行分析，并返回识别结果。部署文档中的代码提示词要求模型观察沙盘文字，如果看到“巧家渡”，则在回答中明确输出“发现巧家渡”。 底层运动控制部分由智能小车控制板完成。小车前端灰度传感器不断检测地面路线，通过模拟量与阈值比较判断小车相对路线的位置。程序中设置 W=400 表示白色判断阈值，B=200 表示黑色判断阈值，并使用 analog(1) 到 analog(8) 作为前端灰度传感器输入。 当小车偏离路线时，程序通过调整左右电机速度实现纠偏；当检测到路口、墙体、台子、桥或终点时，调用对应函数完成特殊动作。 本实验的关键在于把“识别结果”转化为“执行动作”。例如，当大模型识别到“巧家渡”后，Python 程序通过关键词判断触发 LED 点亮，表示目标地标识别成功。文档中的主程序逻辑为：采集图像后调用 analyze_scene()，如果返回结果中包含“巧家渡”，则执行 signal_led.on() 点亮信号灯，否则保持静默。 4. 树莓派端大模型部署过程 首先，在树莓派 5 上准备运行环境。为了保证大模型能够正常运行，需要使用 64 位 Raspberry Pi OS，并保证树莓派有良好的散热条件。由于模型加载和编译时会占用较多内存，因此需要根据实验要求扩大 Swap 空间，避免内存不足导致程序中断。 其次，编译 llama.cpp 推理框架。实验中通过 CMake 配置并编译 llama-server，使树莓派能够提供本地大模型 API 服务。编译完成后，下载 Qwen2-VL-2B-Instruct 的 GGUF 主模型文件和对应的视觉编码器文件。其中主模型负责语言理解和文本生成，视觉编码器负责图像特征处理，两者共同完成多模态推理。 然后，启动本地模型服务。启动命令中指定主模型路径、视觉编码器路径、上下文长度、线程数、监听地址和端口。模型服务启动成功后，树莓派会在本地 8080 端口提供 API 接口。当终端显示模型已加载、服务器正在监听以及算力槽空闲时，说明大模型已经部署完成，可以等待 Python 脚本发送图像识别请求。 最后，编写并运行 Python 脚本。脚本中使用 OpenCV 调用摄像头采集图片，使用 requests 向本地 API 发送请求，使用 gpiozero 控制 LED 指示灯。程序运行后，用户按下回车键启动视觉侦察，小车摄像头拍摄当前画面，大模型分析图片内容，并将识别结果输出到终端。 5. Python 视觉识别与硬件控制设计 Python 程序主要包括图像采集、图像编码、模型请求、结果判断和硬件控制几个步骤。 图像采集部分使用 cv2.VideoCapture(0) 打开摄像头，并通过丢弃前几帧的方式等待摄像头自动曝光稳定，随后保存当前图像为 vision_cache.jpg。这样可以减少刚启动摄像头时画面过暗、过亮或模糊带来的识别误差。 图像编码部分将保存的图片以二进制方式读取，并转换为 Base64 字符串。随后程序构造多模态请求体，其中既包含文字提示词，也包含图片数据。提示词要求模型识别沙盘中的文字，并重点判断是否出现“巧家渡”。这种方式相当于给大模型设置明确任务，使模型不是泛泛描述图片，而是围绕目标地标进行判断。 模型请求部分接口由树莓派本地的 llama-server 提供，不依赖云端网络，因此能够体现端侧部署的特点。部署文档中也说明，运行脚本后会将图片送入 Qwen2-VL 进行推理，并输出推理耗时和识别结果。 硬件控制部分通过关键词判断实现。如果大模型返回内容中包含“巧家渡”，程序认为已经识别到目标地点，于是执行 signal_led.on() 点亮信号灯；如果没有识别到目标，则输出“未发现目标”并保持 LED 熄灭。这样就完成了从视觉输入到硬件输出的闭环控制。 6. 小车底层控制程序设计 小车底层程序采用 C 语言编写，主要负责在长征路线图上完成自动行驶任务。程序开头定义了多路灰度传感器、数字传感器和判断阈值。例如 analog(1) 至 analog(8) 用于路线检测，analog(17)、analog(18) 可用于中间传感器读取，analog(19) 可用于前方障碍检测。程序还设置了 W=400 和 B=200 两个阈值，用于区分不同地面状态。 巡线控制由 line(int base) 函数完成。该函数根据不同位置传感器的状态调整左右电机速度。当中间传感器检测正常时，小车左右轮速度相同，保持直行；当左侧或右侧传感器检测到偏离时，程序通过左右轮差速进行方向修正。偏离越大，左右轮速度差也越大，从而实现更明显的转向 correction。程序中还单独设计了 line_bridge() 函数，用于桥面等特殊路段的巡线控制。 转向控制部分包括普通左转、右转、45 度左转、135 度左转和掉头等动作。程序通过控制左右电机一正一反或差速转动，使车体完成不同角度的转向。比如 turn_left_45() 用于 45 度左转，turn_left_135() 用于 135 度左转，turn_around() 和 turn_around_open_loop() 用于原地掉头。 特殊节点检测部分包括 detect_wall()、detect_tai()、detect_end() 等函数。detect_wall() 用于检测前方障碍，当检测到墙后，小车先向前接近，再后退退出；detect_tai() 用于检测是否到达台子，当 8 路灰度传感器均小于黑色阈值时，认为到达特定区域；detect_end() 用于终点检测，检测成功后小车继续前进一小段并停止。 7. 长征路线任务设计 本实验的小车运行场景为长征路线教学沙盘。小车需要按照地图路线依次经过曲靖、寻甸、昆明、金沙江、会理、德昌、泸沽、大树堡、海子、安顺场、泸定桥等节点，最后到达终点。程序中 mainX4() 是主要任务流程函数，按照路线顺序调用巡线、转弯、上台、撞墙检测、过桥和终点检测等功能。 在金沙江区域，程序通过 flag 变量选择不同渡口路线。程序中设置了四种情况，分别对应龙街渡、巧家渡、洪门渡和皎平渡。当 flag==2 时，程序执行左转 45 度、定时巡线、左转 135 度等动作，并在注释中标明该路线对应“巧家渡”。 这部分体现了上层识别结果可以与底层路线选择相结合：大模型识别到不同地点后，理论上可以通过变量或信号选择不同路线分支。 在泸定桥区域，程序采用先加速再减速的方式通过特殊路段。程序中通过多次调用 line_timing()，使小车以 30、45、60、45、30 的速度变化运行，从而模拟过桥前后的速度调整。随后小车通过 line_bridge() 完成桥面巡线，最后调用 go_end() 前往终点。 8. 实验步骤 第一步，完成树莓派系统准备。确认树莓派使用 64 位系统，连接电源、摄像头、远程终端。 第二步，连接硬件接口。根据 GPIO 接口图，将 LED 指示灯连接到 GPIO 23 对应的物理引脚 16，并连接好摄像头。确认 LED 正负极连接正确，避免因接反导致无法点亮。 第三步，编译并启动大模型服务。在树莓派中进入 llama.cpp 目录，编译 llama-server，下载 Qwen2-VL 主模型和视觉编码器文件。随后执行启动命令，使模型服务监听 8080 端口。终端显示服务正在监听后，不关闭该窗口，让模型服务在后台持续运行。 第四步，编写并运行 Python 视觉识别程序。安装 OpenCV、requests、gpiozero 等依赖后，运行 qwen_rover.py。程序启动后，LED 闪烁表示硬件自检通过。按回车键后，摄像头采集当前沙盘图像并发送给本地大模型进行识别。 第五步，测试目标识别效果。将摄像头对准长征路线图中包含“巧家渡”的区域，观察终端输出。如果模型返回结果中包含“巧家渡”，LED 被点亮，说明视觉识别与硬件触发逻辑成功。 第六步，测试小车底层运动控制。将小车放置在路线起点，下载并运行小车 C 程序。观察小车是否能够完成巡线、转弯、遇墙后退、上台检测、掉头、过桥和终点停止等动作。根据实际运行情况调整阈值、速度和延时时间。 9. 实验结果与分析 通过本次实验，树莓派端能够成功启动本地多模态大模型服务，并通过 8080 端口接收 Python 程序发送的图像识别请求。摄像头采集图像后，程序可以将图片编码为 Base64 格式，并调用 Qwen2-VL 模型对长征路线沙盘进行分析。当画面中出现“巧家渡”字样时，程序能够根据返回结果触发 LED 点亮，说明大模型视觉识别和 GPIO 控制逻辑基本实现。 小车底层控制方面，程序能够通过多路灰度传感器完成基本巡线，并根据不同路线节点执行左转、右转、45 度转弯、135 度转弯、掉头、上台、遇墙后退、过桥和终点停止等动作。主任务流程中已经按照长征路线设计了多个节点动作，能够体现智能小车在复杂路线下的连续控制能力。 实验过程中需要注意，大模型识别效果受到摄像头清晰度、光照、拍摄角度和沙盘文字大小影响。如果图像模糊或文字区域太远，模型可能无法准确识别“巧家渡”。因此实际测试时需要尽量保证摄像头稳定、画面清晰、目标文字位于画面中央。同时，树莓派端运行大模型时计算资源有限，推理速度可能较慢。 10. 实验总结 本次实验完成了“大模型与机器人控制”的综合实践。在技术实现层面，实验不仅成功在树莓派端完成了 Qwen2-VL 多模态模型的本地化部署，还利用 Python 程序打通了从图像采集、模型推理、结果研判到 LED 硬件控制的全流程。与此同时，小车底层的控制程序也顺利实现了在长征路线场景下的巡线、转弯、上台、避障、过桥以及终点检测等一系列复杂动作。 通过本次实验，我进一步厘清了智能机器人系统中“上层智能决策”与“底层运动控制”之间的协同关系。在这一架构中，大模型充当“大脑”，负责对沙盘环境信息进行深度理解（如精准识别关键地点）；而底层控制程序则作为“小脑与四肢”，负责忠实执行巡线、转弯和停止等具体物理动作。两者的深度融合，使机器人彻底摆脱了仅能按照预设固定程序运动的局限，真正具备了基于视觉感知结果进行动态决策与反应的能力。 此外，本次实践也深刻揭示了在边缘设备上部署大模型所面临的现实挑战。尽管边缘部署极大地提升了系统的独立性并赋予了设备离线运行的能力，但这对硬件的整体性能、散热条件、内存容量以及模型量化技术都提出了极为严苛的要求。

三、指导教师评语及成绩：

评语： 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：