习题1

1.分别将下列数据值表示为32位无符号码和有符号码的补码形式，结果以16进制形式表示

（1）-100

（2）+25

答：（1）-100补码：0xFFFF FF9C ;  -100无法表示成无符号码格式

（2） +25补码：0x 0000 0019 ; +25无符号码：0x 0000 0019

2.  已知有一个无符号码0x 0000 0021 和一个补码  0x FFFF  FFE2  ，它们的真实值是什么（用生活中的10进制数学数值表示）?

答：无符号码0x 0000 0021的真实值是33；补码  0x FFFF  FFE2的真实值是-30.

3. 什么是冯诺依曼体系结构和哈弗体系结构？各有什么特点？

答：冯诺伊曼计算机有以下特点：(1)数据和指令用二进制存储，且存储在同一个地方.（2）计算机顺序执行程序.（3）硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备5大部分组成

哈弗结构的主要特点是：（1）程序和数据存储在不同的存储空间，每个存储器独立编址独立访问。（2）采用独立的两组总线，分别作CPU与每个存储器之间的专用通信路径，这两组总线之间毫无关联。

4. 什么是CISC和RISC？它们相比较有什么区别？

答：CISC是指复杂指令系统计算机，RISC是指精简指令系统计算机。

区别：

（1）CISC指令系统丰富，有专用指令完成特定的功能，处理特殊任务效率高；RISC实现特俗功能效率低，因为是通过组合指令完成的。

（2）CISC存储器操作指令多，操作直接；RISC对存储器操作有限制，使控制简单化。

（3）RISC汇编语言程序一般需要较大的内存空间，实现特殊功能时程序复杂；CISC汇编语言程序相对简单。

（4）RISC在一条指令执行的适当地方可以中断；CISC在一条指令结束后响应中断。

（5）RISC微处理器结构简单，指令规整；CISC处理器结构复杂，功能强大。

（6）RISC的CPU单元电路少、面积小、功耗低； CISC的CPU单元丰富，面积大、功耗大。

5.微型计算机有哪些总线？总线结构有哪些优点和缺点？

答：微型计算机按照总线所处的位置不同分为内部总线和外部总线。内部总线（系统总线）分为地址总线、数据总线和控制总线。外部总线位于计算机之间或者计算机与其它智能设备之间，以串行总线为主，主要有RS-232，USB，RS422/485等。

优点：使整个系统结构非常清晰，简化了系统结构和硬件设计，便于采用模块化结构设计方法。在同一个总线标准线，系统扩充性好，同时便于故障诊断和维修。

缺点：利用总线传输具有分时性，当多个主机同时申请使用总线时必须进行总线仲裁，以确定谁具有总线使用权。

6.简述微型计算机的工作过程

答：型计算机的工作过程就是按照程序安排的指令顺序和逻辑一条一条地执行。

具体过程是：

（1）程序的起始地址放在程序指针PC中，将PC中的地址信息发送到地址总线上，经过地址译码找到相应的存储单元，取出指令送到指令寄存器IR中。

（2）指令译码，得到各种控制信号，指挥CPU各部件协调工作。

（3）ALU对操作数进行运算，并存放运算结果，更新标志寄存器FR内容

（4）PC自动加1，指向下一个存储单元，开始取新的指令代码。

7.微型计算机系统的组成是什么？硬件部分主要由那哪几个部分组成？

答：微型计算机系统由硬件系统和软件系统两部分组成。硬件系统构成微型计算机的物理设备。软件系统则是在硬件系统中运行的各类程序。

硬件系统主要由微处理器（CPU）、主存储器、输入/输出接口及设备等电路组成，它们以微处理器为核心，通过地址总线、数据总线和控制总线连接起来。