习题2

1. 基本的CPU内部主要包括哪些功能部件？

答：基本的CPU内部通常有运算器、控制器，还有一些增强功能的部件，如MPU，Cache。这些部件通过CPU内部的各种总线连接在一起。

2.  什么是标志寄存器（指基本CPU中的FR寄存器），它包含了哪些位?这些位的含义是什么？

答：标志寄存器（FR）,也称为程序状态字寄存器(PSW)，用来保存最近一次ALU操作结果的特征标志，以便后续指令测试这些标志，确定程序是否跳转。

通常的标志位有：

- 符号标志SF，表示运算结果是否为负数

- 零标志ZF，表示运算结果是否为0

- 辅助进位标志AF，表示运算时第3位与第3位之间是否有进位或借位。

- 奇偶标志位PF，表示运算结果中1的数量是奇数个还是偶数个。

- 进/借位CF，表示运算结果是否产生进位或借位。

- 溢出标志OF，表示带符号数运算结果是否超出范围，产生溢出。

3. 在低级语言编写程序时（例如汇编语言），如何利用标志位判定两个无符号数的大于、等于、小于、大于等于、小于等于关系？

答：先执行一次两个无符号数相减的运算指令，硬件会自动设置标志寄存器。

如果ZF=1，表示两个数相等；

如果CF=1，表示被减数小于减数；

如果CF=0且ZF=0，表示被减数大于减数；

如果CF=0表示被减数大于或等于减数；

如果CF=1或ZF=1，表示被减数小于或等于减数。

4. ARM 内核Cortex-M3中有哪些总线相关部件，它们有什么作用？

答：总线相关部件有：

（1）ICode总线：将CM3内核指令总线和闪存指令接口相连，完成指令的预取

（2）DCode总线：将CM3内核DCode总线和闪存数据接口相连，完成常量加载和调试访问。

（3）系统总线：将CM3内核系统总线和总线矩阵相连，总线矩阵协调内核和DMA间访问。

（4）DMA总线：将DMA的AHB主控接口与总线矩阵相连，总线矩阵协调CPU的DCode总线、系统总线和DMA总线到SRAM、闪存和外设的访问。

（5）总线矩阵：协调内核系统总线和DMA主控总线之间的访问仲裁，仲裁利用轮换算法。

（6）AHB/APB桥：在AHB和APB总线间提供同步连接。

5.连接寄存器R14 是如何实现程序的跳转和返回的？

答:当调用一个子程序时，由R14存储返回地址。在只有一级调用的子程序中，执行返回指令时，自动将R14中的返回地址拷贝到PC（R15）中，从而使CPU跳转到主程序的返回地址处继续执行。

6. ARM 内核Cortex-M3有哪些操作模式和特权级别，它们有什么作用？

答：CM3支持两种处理器操作模式，还支持两级特权操作。

两种处理器操作模式是处理者模式（Handler Mode）和线程模式(Thread Mode)。引入两个模式是用于区别普通应用程序和异常/中断服务例程。

两种特权操作是：特权级和用户级。在硬件内核把代码按特权级和用户级分开对待，有利于使系统的架构更加安全和健壮，使得普通用户程序代码不能意外地、甚至是恶意地执行涉及要害的操作。

7.STM32 MCU(微控制器) 主系统由哪些单元构成？

答：驱动单元：内核DCODE总线，系统总线，通用DAM1，通用DMA2

被动单元：AHB到APB的桥，连接所有的APB设备；内部FLASH闪存；内部SRAM；FSMC.

8.什么是堆栈？有什么作用？

答：堆栈是一种存储器的使用模型。它由一块连续的内存和一个栈顶指针SP组成，用于实现LIFO（后进先出）的缓冲区。

典型的应用就是数据处理（子程序调用）前先保存（主程序现场）寄存器的值，处理完任务后，再从中恢复（主程序现场）寄存器的值。

9. ARM 内核Cortex-M3的存储器是如何组织的？

答：CM3的存储器系统与传统的ARM架构有所不同：

（1）CM3的存储器映射是预定义了的，并且规定好了哪个位置使用哪条总线。这个特性使得在访问不同设备时，处理器可以对这些访问进行优化。

（2）CM3的存储器系统支持“位带”操作，可以实现对某些特殊存储区域或外设中的位数据进行操作。

（3）CM3的存储器系统还支持非对齐访问和互斥访问。

（4）CM3的存储器系统支持小端配置和大端配置。

（5）比较复杂的应用可能需要更多的存储系统功能，为此CM3提供了一个可选的MPU，而且在需要的情况下可以使用外部的Cache。