习题４

1. 微处理器与外设传送数据时为什么需要IO接口？

答：（1）接口为数据提供锁存和缓冲作用。

（2）实现信号变换功能

（3）提供外设控制、监测和管理功能。

2.  CPU与外设交换的信息有哪些类型？什么是接口和端口？它们之间的关系如何？

答：CPU与外设交换的信息有三类：数据信息、状态信息、控制信息。

IO接口通常是指连接CPU与外设的连接通道及相关的控制电路，是连接CPU与外设的桥梁和纽带。端口指接口电路中用于存储特定信息的寄存器，根据其存放的信息类型不同，一般称为数据端口、状态端口和控制端口。

端口是接口电路的一个部分，CPU通过访问端口，和接口交互，从而实现控制接口工作模式、或者实现与外部设备的数据交互。

3. CPU与外设之间数据传输有哪几种方式？各有什么特点？

答：无条件传方式、查询方式、中断方式、DMA方式。

无条件传方式：对硬件要求少，操作简单。只是用于操作频率低或外设响应速度快的场合。

查询方式硬件稍许复杂，能够保证传送的可靠，但是需要耗费大量的CPU的时间。通常用于小数据量的传输上。

中断方式，大大地提高了CPU的效率，相应地硬件要求也提高。

DMA对硬件要求最高。响应时间短，省去了中断管理过程中CPU的现场保护和恢复，最大限度地减少了CPU的开销。

4.简述查询输入方式的实现过程？

答：当外设准备好数据后会发出锁存脉冲信号，该脉冲信号将数据锁存到到接口中的数据寄存器中，并触发接口中状态寄存器的“数据准备好”位置1。

CPU通过反复查询“数据准备好”位，从而判定接口中是否有新的数据，一旦发现该状态位为1，即读取接口的数据寄存器内容，之后硬件自动将状态寄存器的“数据准备好”位清0.

5.通常情况下输入接口和输出接口在硬件上需要什么逻辑电路？

答：通常输入接口通道上设置上拉和下拉电路、使得输入设备等正常产生0和1的数据输入。还设置施密特触发器，对输入信号进行整形。还设置输入数据锁存器。

输出接口电路一般设置开漏（OD）或集电极开路（OC）输出驱动，推挽输出驱动电路，以及输出数据锁存器。

6. 什么是上拉电阻和下拉电阻？在什么情况下需要上拉电阻和下拉电阻？

答：上拉电阻指在输入通道上连接一个电阻至电源正极。下拉电阻指在输入通道上连接一个电阻至电源负极。

输入设备产生不了高电平或者提供拉电流能力不足的时候需要上拉；

输入设备产生不了低电平或者承受灌电流能力不足的时候需要下拉；

7.推挽输出有什么特点？用在什么场合？

答：推挽输出电路一般由两个参数相同的三极管或MOSFET管构成，总是在一个管子导通的时候另一个管子截止。这样在工作时损耗小，效率高。输出既可以向负载灌电流，也可以从负载抽取电流，可连接大功率负载，又提高开关速度。用在需要驱动大功率负载或者需要输出信号变化频率高的场合。

8.开漏输出有什么特点？用在什么场合？

答：开漏输出电路的特点是输出电路中的场效应管漏极(d)悬空开路。这种输出电路需要外部连接上拉，利用外电源驱动，可以输出高原芯片电源电压的信号。还可以将两个开漏输出通道直接连在一跟导线上，实现两路输出信号的”线与”。用在外部设备电压高于芯片电源电压的场合。

9. STM32 的GPIO接口有几种工作方式？分别用于什么场合？

答：4种输入模式：浮空输入（适用负载驱动能力强，允许大灌电流，大拉电流的外部输入设备）、上拉输入（适用于输出拉电流能力弱的外部输入设备、仅能产生低电平信号的按键）、下拉输入（适用于承受灌电流能力弱的外部设备、仅能产生高电平信号的按键）、模拟输入（适用于模拟信号输入：违片内ADC接口的信号输入）

4种输出模式：开漏输出（适用于外部输出设备需要大于接口电源电压的情况、或需要将不同的输出信号 “线与”场合）、推挽输出（适用于输出设备功率较大，信号变化快的场合）、复用开漏输出（适用于复用功能下的开漏输出）、复用推挽输出（适用于复用功能情况下的推挽输出）；

10.  STM32 的GPIO接口相关寄存器有哪些，它们各有什么作用？

答：（1）控制寄存器

GPIOx_CRL 和GPIOx_CRH:端口配置低寄存器

用来配置IO引脚的方向和速率以及以何种驱动方式

GPIOx_LCKR:端口配置锁存寄存器

用来锁定端口的配置，当对应端口执行LOCK操作后，在下次系统复位之前将不能再更改端口位的配置

（2）数据寄存器

GPIOx_IDR:端口输入寄存器

存储用户外设输入到IO口当前数据，CPU可以在适当的时机读取该该数据

GPIOx_ODR:端口输出寄存器

存储CPU写入到IO口当前数据，该数据输出到用户外部设备

GPIOx_BSRR:端口位设置/清除寄存器

CPU写该寄存器，可以直接对GPIO某一路输出通道进行置1和清0操作，其它通道输出不受影响

GPIOx_BRR :端口位清除寄存器

CPU写该寄存器，可以直接对GPIO某一路输出通道进行清0操作，其它通道输出不受影响

１１.有哪几种方法可以实现对GPIO的位操作（不要写程序源代码语句，回答对哪个寄存器进行怎样的读写操作及数据屏蔽过程）？用C语言CMSIS库函数版对PA０进行置位。（写出简短程序语句）。

答：（1）对GPIO的位操作：

对GPIOx_BSRR的BSi(i=0~15)位写1，会使得第i路输出通道输出1，不影响其它通道。

对GPIOx_BSRR或GPIOx_BRR的BRi(i=0~15)位写1，会使得第i路输出通道输出0，不影响其它通道。

（2）

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //¸定义一个GPIO初始化变量

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //开启GPIOA时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0; //设置通道

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Mode_Out_PP　//设置输出模式

GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);//¸根据设定参数初始化GPIOA.0

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);　//驱动PA.0 输出高

１２.在库函数版本中，GPIO接口的初始化函数GPIO＿Init（），它用到了哪些数据结构？这些数据结构有什么用途？这个函数是如何进行相关寄存器设置的？

答：

参数１：GPIO结构体指针：函数通过该指针找到对GPIO接口的各个寄存器。函数GPIO＿Init调用时，该参数设置为预先定义好的指针常量GPIOX(X=A~E)。函数通过该变量，找到接口中寄存器GPIOx_CRL 、GPIOx_CRH和GPIOx_ODR。

参数２：GPIO_InitTypeDef结构体指针：函数GPIO＿Init通过该指针找到初始化结构体数据（代表着用户的意图），根据该结构体各成员的值，对GPIOx_CRL 、GPIOx_CRH和GPIOx_ODR进行编码设置，从而使接口按用户期望的模式工作。