习题5

1. 什么是中断？中断有什么作用？

答：中断指处理器正在运行某段程序时，发生某种情况（可能是处理器内部情况，也可能外部突发情况），使处理器暂停正在执行的程序，转而去中断服务（执行一段预先设定好的服务程序），服务完毕再回到原先中断的程序继续执行。中断是用来处理计算机内部和外部事件的一套软硬件系统。

作用： 中断赋予计算机应变能力，将有序的程序运行和无序的突发情况结合起来，大大增强了计算机的处理能力。

2.  中断的工作机制是什么？中断请求与中断服务的关系是什么？中断系统在其中起到什么作用？

答：（１）工作机制；

CPU通常在每条指令执行结束是，都会检查（硬件检查）是否有中断请求，并根据相应的中断请求编号调用预先编好的终端服务子程序；

（２）请求与服务的关系：中断请求是中断服务的触发机制，终端服务是对中断请求的响应和处理。没有中断请求，终端服务将不会发生，没有中断服务中断请求将得不到处理，二者共同作用，使得计算机可以处理随机事件（不是程序员安排好的子程序）

（３）中断系统的作用

对众多中断源进行管理。具体包括中断通道的开启和关闭、优先级的管理、断点和现场的保护与恢复、引导内核执行中断服务程序。

3. 一个外部中断请求会在哪些地方被挂起记录？中断挂起寄存器中的有效位是如何被清除的？

答：

（１）EXTI接口的请求挂起寄存器EXTI_PR中和NVIC中“挂起状态寄存器组”中被挂起记录。

（２）对任一个内部异常或外部中断源，NVIC中 “挂起状态寄存器组（8个32位寄存器）”都有一个相应的位用于指示其是否处于“挂起”状态。当某个内部异常或外部中断源请求时，硬件会自动将NVIC 的 “挂起状态寄存器组”中相应的位置1（挂起），直到该异常或中断得到内核响应时，硬件会自动清除对应位（不同于EXTI-PR需要软件清除）。

对于请求挂起寄存器EXTI_PR，当中断服务程序执行完毕后，需要程序员用软件清除该寄存器中的相应位，将其置零（因EXTI硬件并不知道自己某路通道的中断是否已得到响应）。

4. 如何表示中断优先级的高低？为什么一些中断优先级为负数？

答：

（１）通常有３种方法表示中断优先级的高低。软件查询的方式、者硬件优先级排队电路、专用可编程中断控制器优先级排队。

（２）中断优先级为负数的中断实际上为内部异常，将其设置为负数可以将外部中断和内部异常区分开，外部中断优先级用无符号的8位二进制码表示，数值一定大于等于0，那么将内部异常的中断优先级设置为负数就保证了内部异常一定比外部中断优先响应。

5.中断优先级的作用是什么？为何要划分抢占优先级和子优先级？

答：

（１）中断优先级用来解决当多个中断源同时请求的时候，CPU优先响应和服务哪一个中断的问题。

（２）　抢占优先级：解决了前后中断响应竞争问题。两个中断源请求时抢占优先级别高的优先得到CPU响应。后来的高抢占优先级中断源请求可以嵌套已经处于中断服务阶段的低抢占优先级的中断。

子优先级：多个挂起中断的排队问题。当多个抢占优先级相同的中断被挂起时，在当前任务完成后，就优先响应子优先级最高的异常。

6. STM32 中断的优先级用几位表示？选用NVIC_PriorityGroup_0优先级分组有什么用途？选用NVIC_PriorityGroup_4分组有什么用途？

答：

（１）STM32简化了CM3设计，仅保留NVIC的优先级寄存器组IPR中优先级编码的高4位。

（２）NVIC_PriorityGroup_0，选择第0组，子优先级4位，没有抢占级，适用于不允许抢占的系统。

NVIC_PriorityGroup_4，抢占级4位，没子优先有级。完全按照抢占级来决定服务顺序，抢占随时发生。

7.什么是中断服务程序？它与普通的子程序有什么区别？

答：

（１）每响应一次中断请求，中断系统就会调用（硬件自动调用）一次中断服务程序，以完成该次中断要求的任务。

（２）中断服务程序与普通的子程序的区别：

服务主体不同： 子程序使结构化主程序的一部分，为主程序服务。而中断服务程序与主程序毫无关系，它为各种异常或中断请求服务，中断服务程序与主程序是并列的。

调用的时机不同： 子程序调用是在主程序中预先安排好的，什么时候调用是可预知的。而中断服务程序是在中断发生、且获得CPU响应时才会被调用。由于中断是随机发生的，因此中断服务程序的调用在时间上是随机的。

调用的方式不同：子程序是由调用指令给出目标地址的，在主程序中可以看到明显的子程序调用指令（例如BL指令）。而中断是硬件根据中断类型自动查阅中断向量表获取中断服务程序入口地址的，在主程序中并无调用中断子程序的指令。

中断服务程序一般没有参数和返回值

8.什么是中断向量？什么是中断向量表？有哪两种类型的中断向量表？

答：

（１）中断向量是中断服务程序的入口地址（首地址）

（２）所有的中断向量都保存在内存中一块特定的区域，这块区域称之为中断向量表。

（３）中断向量表分为：

指令型：一般位于系统的ROM区域，其中存放的是转移指令

入口地址型：在内存中直接存放中断服务程序的入口地址

9. 编写中断服务程序需要注意些什么？

答：

启动程序是汇编语言编写的，用户自己用C语言编写的中断服务程序建议放到固件库的模板文件stm32f10x_it.c中；启动文件已经建立中断向量表，用户只需要配置好NVIC中的寄存器后，按照中断向量表中的名称，编写自己的中断服务程序即可；如果是用户设备中断，须由用户在中断服务程序中软件清除EXTI_PR的挂起位。

10.  中断处理过程中为什么要保护断点和保护现场？STM32 在这方面有什么特别？

答：

（１）中断发生时候，需要将主程序的断点地址压栈保存，以便将来中断服务结束时可以恢复断点，从而使主程序能从断点处继续；中断服务程序会用到内核中某些寄存器，而这些寄存器可能存有主程序的有用的数据，为了避免中断处理程序破坏主程序的这些数据，所以通常要将这些寄存器数据压栈保存（保护现场），以便在中断返回之前从堆栈中恢复这些寄存器数据（恢复现场），保证了主程序可以正常继续。

（２）STM32不仅自动保存断点，也将中断服务程序经常用到的R0-R3自动保存，即断点与（部分）现场保存都是由硬件自动完成。

１１.现在GPIOA.5引脚输入脉冲信号，仿照例题，采用上升沿中断模式，实现输入脉冲的计数。写出相应的接口驱动函数void  GPIO_EXTI5_NVIC_Config(void ) 和主函数main().

答：

void  GPIO_EXTI5_NVIC_Config(void){

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource5);

EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line5;

EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;

EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;

EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;

EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);;

}

int main(void){

GPIO_EXTI5_NVIC_Config()

while (1)　{

}

}