习题7

1. STM32的DAC 是12位电压输出型的DA转换器

2假设STM32的DAC中的VREF+引脚电压是3.3V，若要输出+2V的电压，则对应输出的数字量为9B2H.

3. 一个12bit 的DA转换器，满量程电压是5V，其分辨率最小电压是1.22mv。

答：5V/2^12=1.22mv

4. STM32的DAC输出模式有三角波输出、噪声输出、关闭波形输出。

5. STM32的DAC数据格式可以配置为哪些方式？

答：DAC可配置8位和12位，也可配置为单通道和双通道，在十二位模式下具有左对齐和右对齐两种格式以适应不同格式的用户数据。

6. 写出DAC_InitTypeDef结构体，并说明每个成员的作用。

答：

typedef struct

{uint32_t DAC_Trigger;      //使用何种触发方式

uint32_t DAC_WaveGeneration;      //使用何种波形发生器

uint32_t DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude;

//设置屏蔽/幅值选择器，只在使用波形发生器的时候才有用

uint32_t DAC_OutputBuffer;   //设置输出缓存控制位（使能后输出可能没法到0）

}DAC_InitTypeDef;

7. STM32的DAC输出量由DHRx寄存器给定，用户可以直接写该寄存器吗？如果不能写入DHR，应该写入哪个寄存器中？

答：不可以直接写DHRx寄存器，数据据实际写入DAC_DHR8Rx、DAC_DHR12Lx、DAC_DHR12Rx、DAC_DHR8RD、DAC_DHR12LD、或者DAC_DHR12RD寄存器。

8.  DA转换器的性能指标包括那些？

答：包括分辨率、转换精度、建立时间、温度系数、非线性误差

9. AD采样（数据采集）过程可分为采样、保持、量化、编码四个步骤。

10.  AD转换器的性能指标包括那些？

答：分辨率、转换速率、量化误差、转换精度

１１. STM32的ADC是 12 位 逐次逼近型 类型的AD转换器。

12. STM32的ADC能采集多少通道？分别是哪些通道？

答：STM32内部每个ADC多达18个通道，可采集16个外部通道和2个模拟内部信号源（内部温度传感器和电源参考电压）。

13. 什么是ADC接口的连续转换？什么是扫描模式？

答：（1）在连续转换模式下，启动ADC后，前一次转换结束后，自动开启下一次转换。

（2）扫描模式用来扫描一组模拟通道。在每个组的各个通道依次被启动单次转换，上一通道转换结束时，会自动启动下一通道转换。

14. 在多通道采集中，什么时候产生结束信号？

答：在多通道采集中，如果采用单次转换模式（CONT=0），则会在该组最后一个通道完成转换时停止并产生结束信号；如果采用连续转换模式（CONT=1），则会在该组最后一个通道完成转换自动启动该组第一个通道，不会产生结束信号。

15. 获取STM32 的ADC 转换结束的方式有哪些？结果都存放在哪些寄存器中？

答：有三种方式

软件查询方式。软件通过查询状态寄存器ADCx_SR中的EOC位。查询到EOC位=1时，软件从该ADC的DR中读取结果。

中断方式：控制寄存器ADCx_CR中的EOCIE位置1使能后。每次准换结束。ADC会产生中断；由于ADC1和ADC 2共用一个中断源，故需要软件查阅状态寄存器ADCx_SR中的事件标志EOC，用以确定是何种通道引发的中断。最后在中断服务程序中，从该ADC的DR中读取结果。

DMA方式：多个规则通道时需要启动DMA数据传输方式将每个通道的一次转换结果从ADCx_DR传输到用户指定的目的地内存区域。DMA传输结束后软件从目的地内存区域获取结果。

16. 一个12bit 的AD转换器，采集到的数字量是2047，满量程电压是3.3V，其对应的电压是多少？

答：2047*(3.3/2^12)=1.67v

17. 写出ADC_InitTypeDef结构体，并说明每个成员的作用。

答：

typedef struct

{  uint32_t ClockPrescaler;     时钟分频系数

uint32_t Resolution;          ADC分辨率，其值越高，精度越高

uint32_t DataAlign;          转换结果数据对齐方式

uint32_t ScanConvMode;    可选参数为ENABLE和DISABLE，配置是否使用扫描

uint32_t EOCSelection;      EOC中断

uint32_t ContinuousConvMode;  可选参数为ENABLE和DISABLE，配置是启动自动连续转换还是单次转换

uint32_t NbrOfConversion;      转换通道数目

uint32_t DiscontinuousConvMode; 不连续采样模式

uint32_t NbrOfDiscConversion;  不连续采样通道数

uint32_t ExternalTrigConv;    外部事件选择（硬件 、软件）

uint32_t ExternalTrigConvEdge;  外部触发极性选择（禁止、上升沿、下降沿）

}ADC_InitTypeDef;