实 验（实训）报 告

项 目 名 称   实验二：机器人探险

所属课程名称 人工智能实践-机器人实践与创新

项 目 类 型           综合型

实验(实训)日期

班    级

学    号

姓    名

指导教师

浙江财经大学教务处制

【目的及要求】

一、实验（实训）概述： 本实验以智能小车为实验平台，通过灰度传感器、避障传感器、电机、舵机等硬件模块，实现机器人在复杂路线场景中的自动巡线、转向、避障、上台、过桥和终点停止等任务。 实验中，智能小车需要根据地面路线和环境变化完成连续运动控制。小车前端安装有多路灰度传感器，用于检测地面路线信息；车体上安装有电机驱动模块，用于控制左右轮速度；同时还设置了前方避障检测，用于判断是否遇到墙体或障碍物。程序通过读取传感器数据，与设定阈值进行比较，判断当前状态并执行相应动作。 本实验的核心思想是利用传感器完成环境感知，再由程序根据感知结果进行判断，最后控制电机完成执行动作。与单纯的循迹实验相比，本实验任务更加复杂，不仅要求小车沿线行驶，还要求其能够识别路口、完成不同角度转弯、检测墙体、完成上台动作、通过特殊桥面区域并在终点停止。因此，本实验综合考查了传感器采集、阈值判断、电机差速控制、路径流程设计和多任务调试能力。

二、实验（实训）内容： 1. 实验目的 本次实验的核心目标主要包含以下四个方面： 首先，深入认知智能小车的底层硬件架构，明确灰度传感器、避障传感器、驱动电机以及舵机等核心组件在机器人系统中的具体功能与协同作用。 其次，熟练掌握多路灰度传感器的数据采集技术，能够依据传感器反馈的数值信息，精准判定小车当前所处的相对位置。 再次，透彻理解电机差速控制的底层逻辑，学会通过独立调节左右驱动轮的转速，灵活实现小车直行、左转、右转及掉头等多种运动姿态。 最后，掌握复杂行驶路线下的任务流程规划方法，具备将宏观的完整路线合理拆解为多个局部执行动作的逻辑设计与编程能力。 2. 实验设备与环境 本次实验的硬件平台主要由智能小车底盘、主控板、左右驱动电机、灰度传感器模块、避障传感器、舵机模块、电源模块及相关连接线材组成，并配备用于程序下载与调试的计算机终端。 在软件层面，实验程序基于 C 语言开发，深度调用了实验平台封装的底层函数库，涵盖传感器读取、电机与舵机控制、延时处理及 LCD 显示等模块。具体接口调用方式包括：使用 analog() 和 digital() 函数分别采集模拟量与数字量传感器数据；通过 motor() 函数设定左右电机的转速；利用 servo() 函数调节舵机角度；以及借助 display_str() 和 display_int() 函数实现屏幕文本与数值信息的实时显示。 在程序逻辑与参数设定方面，系统定义了 analog(1) 至 analog(8) 共 8 路通道，专门用于采集前端灰度传感器数据以识别地面轨迹；同时配置 analog(19) 作为前方避障传感器的输入通道，用于探测墙体等障碍物。此外，程序设定了地面状态的判定阈值，其中白色判断阈值设为 W=400，黑色判断阈值设为 B=200，以此作为区分不同地面反射状态的标准。 3. 实验原理 首先，小车通过灰度传感器感知地面路线。由于不同颜色的地面对光线反射能力不同，因此灰度传感器读取到的模拟量数值也不同。程序将传感器读数与阈值进行比较，从而判断小车是否偏离路线、是否到达特殊区域以及是否接近终点。 其次，程序根据传感器状态判断小车当前需要执行的动作。例如，当中间传感器检测到路线时，小车保持直行；当左侧或右侧传感器检测到路线偏移时，小车通过左右轮差速进行方向修正；当多个侧边传感器同时检测到路口时，程序判断小车到达转弯点，并执行左转或右转动作。 最后，小车通过电机和舵机完成执行动作。电机控制主要通过 run() 函数实现，该函数分别设置左右电机速度。当左右电机速度相同时，小车直行；当左右电机速度不同或方向相反时，小车完成转弯或掉头。舵机部分则用于完成特定机械动作或测试动作。 本实验中，程序不仅包含普通巡线逻辑，还包含遇墙、上台、过桥和终点检测等特殊功能。机器人在运行过程中会根据不同节点调用不同函数，从而完成完整的探险路线。 4. 程序总体设计 本实验程序采用模块化设计，主要由传感器定义、阈值计算、基础运动控制、巡线控制、路口检测、特殊节点检测和主任务流程几部分组成。 传感器定义部分中，程序使用宏定义将多个模拟端口与灰度传感器对应起来。其中 analog(1) 到 analog(8) 用于检测小车前端不同位置的地面灰度信息，analog(17) 和 analog(18) 用于中间辅助传感器读取，analog(19) 用于前方测障检测。程序还定义了 cz1、cz2、cz3 等数字传感器接口，用于扩展检测功能。 阈值计算部分中，程序定义了 hdb[28]、hdh[28]、fz[28] 和 hdc[28] 四个数组，分别用于保存白色区域灰度值、地毯或深色区域灰度值、计算得到的阈值以及灰度差值。阈值计算公式为： fz[i] = (hdb[i] + hdh[i]) / 2 灰度差值计算公式为： hdc[i] = abs(hdb[i] - hdh[i]) 通过阈值计算，可以提高传感器判断的准确性，便于后续巡线控制。 基础运动控制部分由 run(int m, int p) 函数实现。该函数通过 motor(1, m) 和 motor(2, p) 分别控制左右电机速度。程序中的直行、后退、转弯和掉头动作都建立在该函数基础之上。 巡线控制部分由 line(int base) 函数实现。该函数根据不同位置传感器的状态调整左右轮速度。当 analog(4) 和 analog(5) 同时满足直行条件时，小车左右轮速度相同；当小车向一侧偏移时，程序通过降低一侧电机速度、提高另一侧电机速度实现纠偏。偏移程度越大，速度差越大，从而使小车能够快速回到路线中心。 特殊节点检测部分包括左转检测、右转检测、遇墙检测、上台检测、终点检测等。程序通过 detect_left_turn() 检测左转路口，通过 detect_right_turn() 检测右转路口，通过 detect_wall() 检测前方墙体，通过 detect_tai() 检测是否到达台子，通过 detect_end() 检测是否到达终点。 主任务流程部分由 mainX4() 实现。该函数按照机器人探险路线的顺序，依次调用直行、左转、右转、撞墙后退、上台、掉头、过桥和终点停止等函数，使小车能够完成完整路线任务。 5. 主要功能模块分析 5.1 巡线模块 巡线模块是本实验的基础。程序通过 line(int base) 函数实现巡线控制。该函数主要根据 analog(1) 到 analog(8) 的灰度值判断路线位置。 当中间两个传感器检测到路线时，小车保持直行；当左侧传感器检测到偏移时，程序降低左轮速度、提高右轮速度，使小车向左侧修正；当右侧传感器检测到偏移时，程序提高左轮速度、降低右轮速度，使小车向右侧修正。对于偏移较大的情况，程序进一步增大左右轮速度差，使小车能够快速回正。 这种控制方法属于简单的分段差速控制，优点是逻辑清晰、实现简单，适合在实验平台上完成基本巡线任务。 5.2 转弯模块 转弯模块包括左转、右转和 135 度转弯等功能。程序中 left() 函数用于巡线到左转路口后完成左转，right() 函数用于巡线到右转路口后完成右转，left_135() 函数用于完成较大角度的左转。 具体判断时，程序通过多个侧边灰度传感器同时检测路口。例如，当左侧多个传感器同时满足条件时，说明小车到达左转点，程序先让小车继续向前一小段，再调用 turn_left() 完成左转。右转逻辑类似，当右侧多个传感器检测到路口时，程序调用 turn_right() 完成右转。 5.3 遇墙检测模块 遇墙检测由 detect_wall() 函数实现。程序通过前方测障传感器判断是否遇到墙体或障碍物。当 analog(19) 小于设定阈值时，说明前方可能存在障碍物。此时小车先向前接近一小段，然后后退一定时间，最后返回检测成功信号。 该模块主要用于模拟机器人探险过程中的碰壁处理。当机器人走到封闭道路或指定节点时，能够通过检测墙体触发后退动作，为后续转向或掉头做准备。 5.4 上台检测模块 上台检测由 detect_tai() 函数实现。当 8 路灰度传感器均小于黑色阈值 B 时，程序判断小车到达台子或特殊区域。此时小车继续前进一小段，然后停止，表示已经完成上台动作。 该功能主要用于识别路线中的特殊地点。与普通巡线不同，上台区域通常表现为多个传感器同时检测到深色或特殊状态，因此可以通过多传感器联合判断提高可靠性。 5.5 过桥模块 过桥模块由 line_bridge() 函数实现。由于桥面区域的颜色、宽度或传感器读数可能与普通路线不同，直接使用普通 line() 函数可能不够稳定。因此程序单独设计了桥面巡线逻辑，使用较低的判断阈值和相对平稳的电机控制方式，使小车能够更稳定地通过桥面。 在主任务流程中，小车到达泸定桥区域前会先进行速度变化，之后进入桥面巡线。程序通过先加速后减速的方式模拟通过特殊路段的运动过程，提高实验任务的完整性。 5.6 终点检测模块 终点检测由 detect_end() 函数实现。当 8 路灰度传感器均小于黑色阈值时，程序判断小车到达终点区域。检测成功后，小车继续向前运行一小段距离，然后停止。这样可以避免小车刚检测到终点边缘就立即停止，保证其能够完整进入终点区域。 6. 实验结果与分析 通过本次实验，小车能够完成基本的机器人探险任务。程序运行后，小车可以根据灰度传感器数据完成自动巡线，并在路口处根据左右传感器状态完成转弯。在遇到墙体或障碍物时，小车能够通过测障传感器触发后退动作；在到达台子或特殊区域时，能够通过多路传感器联合判断完成上台检测；在桥面区域，能够调用专门的桥面巡线函数完成通过；到达终点区域后，小车能够前进一小段并停止。 在调试过程中发现，小车运行效果会受到多个因素影响。首先，灰度传感器对地面颜色和光照变化较为敏感，如果阈值设置不合理，小车可能出现偏离路线或误判路口的情况。其次，电机左右速度存在差异，即使设置相同速度，小车也可能轻微偏向一侧，因此需要通过差速修正。再次，转弯动作对延时时间比较敏感，延时过短会导致转弯不足，延时过长会导致转弯过度。最后，桥面等特殊区域的传感器读数与普通路线不同，需要单独设计控制逻辑。 总体来看，本实验程序能够较好地完成机器人探险路线任务，但仍有进一步优化空间。例如，可以将固定延时转弯改为基于传感器反馈的闭环转弯；可以根据不同路段动态调整速度；也可以引入 PID 控制算法，使巡线过程更加平稳，减少左右摆动。 7. 实验总结 本次机器人探险实验在原有循迹实验的基础上，进一步引入了复杂路线规划与特殊节点的处理机制。通过参与此次实验，我不仅掌握了智能小车多传感器协同工作的基本方法，深刻理解了灰度传感器、避障传感器、电机及舵机等核心组件在机器人系统中的功能定位，还学会了如何通过程序流程控制机器人完成连续性的复杂任务。 本实验生动地诠释了机器人系统中“环境感知、状态判断、动作执行”的底层运行逻辑。具体而言，小车首先通过传感器阵列获取外部环境信息，随后程序依据这些数据精准研判当前所处的状态，最终驱动电机和舵机执行相应的动作指令。相较于基础的单一巡线任务，机器人探险实验更贴近真实的工程应用场景，它不仅要求将多个功能模块进行有机整合，还需要根据实际路线的物理特点进行针对性的参数调试与优化。

三、指导教师评语及成绩：

评语： 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：