习题1

1.分别将下列数据值表示为32位无符号码和有符号码的补码形式，结果以16进制形式表示

（1）-100

无符号码（通常不表示负数，若强制转换则同补码）为 0xFFFFFF9C；有符号补码为 0xFFFFFF9C。

（2）+25

32位表示为 0x00000019（无符号与有符号补码一致）。

2.  已知有一个无符号码0x 0000 0021 和一个补码  0x FFFF  FFE2  ，它们的真实值是什么（用生活中的10进制数学数值表示）?

33，-30

3.什么是冯诺依曼体系结构和哈弗体系结构？各有什么特点？

  冯·诺依曼体系：

- 特点：程序与数据共用一个存储空间，通过同一条总线传输。

- 缺点：存在“冯·诺依曼瓶颈”，即 CPU 访问指令和数据时会产生总线争用。

  哈佛体系：

- 特点：程序（指令）与数据存储独立，拥有各自独立的总线。

- 优点：可以同时取指令和取数据，执行效率更高，常用于单片机和 DSP。

4. 什么是CISC和RISC？它们相比较有什么区别？

  CISC（复杂指令集）：

- 特点：指令数量多且复杂，长度不固定。

- 优点：单条指令功能强，编译器编写简单。

- 代表：Intel x86 架构。

  RISC（精简指令集）：

- 特点：指令精简、长度固定（多为单周期指令），依赖寄存器操作。

- 优点：硬布线控制，主频易于提升，功耗低。

- 代表：ARM、RISC-V。

5.微型计算机有哪些总线？总线结构有哪些优点和缺点？

  三类总线：

- DB（数据总线）：传输数据信息。

- AB（地址总线）：指定内存或 I/O 单元地址。

- CB（控制总线）：传输控制信号（如读/写、中断）。

  优缺点：

- 优点：结构简单、易于扩展、标准化程度高。

- 缺点：总线成为争用资源，分时访问会导致传输延迟。

6.简述微型计算机的工作过程

微机的工作本质是执行程序，其过程循环往复：

- 取指令：根据程序计数器（PC）中的地址，从内存取出指令送到指令寄存器（IR）。

- 分析指令：指令译码器对指令进行分析，确定操作码和操作数。

- 执行指令：CPU 控制部件发出控制信号，完成运算或数据传送。

- 修改 PC 值：指向下一条指令。

7.微型计算机系统的组成是什么？硬件部分主要由那哪几个部分组成？

微型计算机系统由 硬件系统 和 软件系统 两大部分组成。

硬件部分主要由以下五个部分组成：

- 运算器：负责算术和逻辑运算。

- 控制器：负责指挥全机协调工作（运算器+控制器 = CPU）。

- 存储器：存放程序和数据（如内存）。

- 输入设备：如键盘、鼠标。

- 输出设备：如显示器、打印机。