习题2

1. 基本的CPU内部主要包括哪些功能部件？

  算术逻辑单元 (ALU)：负责所有的算术运算（加减乘除）和逻辑运算（与或非、移位）。

  控制单元 (CU)：负责译码指令并生成控制信号，协调计算机各部分工作。

  寄存器组 (Registers)：用于暂时存储指令、数据和地址，速度极快。

  内部总线：连接上述部件，实现 CPU 内部的信息传输。

2.  什么是标志寄存器（指基本CPU中的FR寄存器），它包含了哪些位?这些位的含义是什么？

标志寄存器用于存储 ALU 运算后的状态特征。在 ARM 中通常指 程序状态寄存器 (xPSR) 中的条件标志位：

- N (Negative)：结果为负时置 1。

- Z (Zero)：结果为 0 时置 1（常用于相等判断）。

- C (Carry)：进位标志。加法产生进位或减法没有产生借位时置 1。

- V (Overflow)：溢出标志。有符号数运算结果超出表示范围时置 1。

3. 在低级语言编写程序时（例如汇编语言），如何利用标志位判定两个无符号数的大于、等于、小于、大于等于、小于等于关系？

在汇编语言中，判定两个无符号数 $A$ 和 $B$ 的关系（通常执行 CMP A, B，即 $A - B$）：

- 等于 ($A = B$)：检查 Z=1。

- 不等于 ($A \neq B$)：检查 Z=0。

- 大于 ($A > B$)：检查 C=1 且 Z=0（有进位且结果不为0）。

- 小于 ($A < B$)：检查 C=0（产生了借位）。

- 大于等于 ($A \geq B$)：检查 C=1。

- 小于等于 ($A \leq B$)：检查 C=0 或 Z=1。

4. ARM 内核Cortex-M3中有哪些总线相关部件，它们有什么作用？

Cortex-M3 采用三路 AHB-Lite 总线结构：

- ICode 总线：基于指令总线，用于从代码空间（如 Flash）取指令。

- DCode 总线：基于数据总线，用于从代码空间访问数据（如常量、查表）。

- System 总线：用于访问 SRAM、外设（I/O）以及其他系统存储器。

- 总线矩阵 (Bus Matrix)：协调不同主设备对总线的访问，防止冲突。

5.连接寄存器R14 是如何实现程序的跳转和返回的？

  跳转：当执行子程序调用指令（如 BL）时，CPU 会自动将下一条指令的地址存入 R14 (Link Register)。

  返回：子程序执行完毕后，通过将 R14 的值写回到程序计数器 PC (R15) 中（如执行 MOV PC, LR 或 BX LR），实现跳回原程序继续执行。

6. ARM 内核Cortex-M3有哪些操作模式和特权级别，它们有什么作用？

CM3 引入了分级管理机制以增强系统稳定性：

- 操作模式：

  - 线程模式 (Thread Mode)：运行普通应用程序。

  - 处理者模式 (Handler Mode)：运行异常处理程序（中断）。

- 特权级别：

  - 特权级 (Privileged)：可以访问所有系统资源（Handler 模式必须是特权级）。

  - 用户级 (Unprivileged)：限制访问某些特殊寄存器，防止应用崩溃导致系统瘫痪。

7.STM32 MCU(微控制器) 主系统由哪些单元构成？

STM32 主系统由以下四大核心单元通过总线矩阵互联：

- Cortex-M3 内核 (DCode, ICode, System 总线)。

- DMA (直接存储器访问)：负责数据在存储器与外设间的快速搬运，不占用 CPU。

- 内部 SRAM：数据存储。

- 内部 Flash (闪存)：程序代码存储。

8.什么是堆栈？有什么作用？

堆栈是一块特殊的 “后进先出” (LIFO) 的内存区域。

- 作用：

  - 保护现场：函数调用或中断发生时，保存当前的寄存器值。

  - 传递参数：当函数参数过多，寄存器不够用时。

  - 局部变量存储：函数内部定义的非静态变量通常存在栈中。

9. ARM 内核Cortex-M3的存储器是如何组织的？

ortex-M3 采用 4GB 统一编址 的线性地址空间（从 0x0000 0000 到 0xFFFF FFFF）。它将这 4GB 空间划分为不同的功能区：

- Code 区：存放指令。

- SRAM 区：数据运行区。

- Peripheral 区：外设寄存器地址。

- External RAM/Device：外部扩展。

- System 区：包含中断向量表、系统控制寄存器等。