习题４

1. 微处理器与外设传送数据时为什么需要 I/O 接口？

由于微处理器（CPU）与外设之间存在以下差异，必须通过接口进行协调：

- 速度不匹配：CPU 运行速度极快，而外设（如打印机、键盘）速度较慢。

- 电平不匹配：CPU 使用逻辑电平，而外设可能使用高电压、大电流或模拟信号。

- 时序不一致：两者交换数据的定时关系通常不同，需要接口进行同步。

- 数据格式不同：CPU 处理并行数据，而外设可能采用串行传输。

2. CPU 与外设交换的信息有哪些类型？什么是接口和端口？它们之间的关系如何？

- 信息类型：包括 数据信息（指令或原始数据）、状态信息（反映外设当前忙/闲）和 控制信息（CPU 发出的操作命令）。

- 接口（Interface）：是 CPU 与外设之间交换信息的中间电路实体，包含硬件电路和相关驱动软件。

- 端口（Port）：是接口内部可以被 CPU 直接访问的寄存器。

- 相互关系：一个接口芯片通常包含多个端口（如数据端口、状态端口、控制端口）；CPU 通过访问端口来控制整个接口的功能。

3. CPU 与外设之间数据传输有哪几种方式？各有什么特点？

- 无条件传送：认为外设总是准备好的，结构最简单，但仅适用于极简单的设备（如 LED）。

- 查询方式（程序控制）：CPU 主动检查外设状态。特点是硬件简单，但 CPU 大量时间被浪费在等待中，效率低下。

- 中断方式：外设准备好后主动通知 CPU。特点是实现了 CPU 与外设并行工作，效率高，但硬件电路较复杂。

- DMA 方式（直接存储器存取）：数据直接在内存与外设间传输，不经过 CPU。特点是速度极快，适用于大数据量传输。

4. 简述查询输入方式的实现过程？

- 读取状态：CPU 通过状态端口读取外设的状态位。

- 判断状态：检查该位是否表示“就绪”（Ready）。

- 循环等待：若未就绪，则跳回步骤 1 继续查询（形成忙等待）。

- 数据交换：一旦就绪，CPU 访问数据端口进行读取。

5. 通常情况下输入接口和输出接口在硬件上需要什么逻辑电路？

- 输入接口：需要 三态缓冲器。作用是只在 CPU 执行读取指令时才将外设数据连通到系统总线上，防止总线冲突。

- 输出接口：需要 锁存器。作用是将 CPU 送出的瞬时数据保持住，直到外设处理完毕。

6. 什么是上拉电阻和下拉电阻？在什么情况下需要上拉电阻和下拉电阻？

- 上拉电阻：将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平。

- 下拉电阻：将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。

- 使用场合：主要用于悬空的输入引脚（防止噪声干扰导致逻辑错误）、提高驱动能力或将开漏输出转换为高电平信号。

7. 推挽输出有什么特点？用在什么场合？

- 特点：由两个互补的功率管组成，既能输出高电平（灌电流），也能输出低电平（拉电流）。输出驱动能力强，开关速度快。

- 场合：适用于大多数标准的数字信号传输，如驱动 LED、控制继电器或连接普通逻辑门。

8. 开漏输出有什么特点？用在什么场合？

- 特点：只能输出低电平或高阻态（浮空）。若要输出高电平，必须外接上拉电阻。

- 场合：常用于 线与（Wired-AND） 逻辑、电平转换（通过上拉电阻匹配不同电压）以及 I2C 等多机通信协议。

9. STM32 的 GPIO 接口有几种工作方式？分别用于什么场合？

STM32 共有 8 种工作方式：

- 浮空输入：检测电平，不启用上下拉（常用于 USART 接收）。

- 上拉输入：内置上拉电阻（默认高电平）。

- 下拉输入：内置下拉电阻（默认低电平）。

- 模拟输入：关闭施密特触发器，用于 ADC 采样。

- 开漏输出：用于 I2C 或需要电平匹配的场合。

- 推挽输出：通用的数字信号驱动。

- 复用开漏输出：片上外设（如 I2C）控制引脚。

- 复用推挽输出：片上外设（如 SPI、PWM）控制引脚。

10. STM32 的 GPIO 接口相关寄存器有哪些，它们各有什么作用？

- GPIOx_CRL / CRH：配置寄存器，设置引脚的工作模式和输出速度。

- GPIOx_IDR：输入数据寄存器，只读，获取引脚当前电平。

- GPIOx_ODR：输出数据寄存器，可读写，设置引脚输出电平。

- GPIOx_BSRR：位设置/清除寄存器，实现原子级别的置位或清零操作。

- GPIOx_BRR：位清除寄存器，专门用于将引脚清零。

- GPIOx_LCKR：配置锁定寄存器，防止关键配置被意外修改。

１１.有哪几种方法可以实现对GPIO的位操作（不要写程序源代码语句，回答对哪个寄存器进行怎样的读写操作及数据屏蔽过程）？用C语言CMSIS库函数版对PA０进行置位。（写出简短程序语句）。

  方法一：读-改-写 (Read-Modify-Write)：先读出 ODR 的值，使用逻辑位运算（如 | 或 &）修改对应位，再写回。过程中需要屏蔽其他位的干扰。

  方法二：BSRR/BRR 寄存器操作：直接对 BSRR 的特定位置 1 即可让对应 IO 置位或复位，无需读回原值，具有原子性，不影响其他位。

  方法三：位带操作 (Bit-band)：通过将内存中特定的位地址映射到一个 32 位的字地址，实现直接寻址操作。

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);

１２.在库函数版本中，GPIO接口的初始化函数GPIO＿Init（），它用到了哪些数据结构？这些数据结构有什么用途？这个函数是如何进行相关寄存器设置的？

  数据结构：主要使用 GPIO_InitTypeDef 结构体。

  用途：该结构体包含 GPIO_Pin（引脚号）、GPIO_Mode（模式）和 GPIO_Speed（速率）三个成员，用于集中存储用户配置参数。

  设置原理：函数内部通过位运算解析结构体中的参数，计算出对应引脚在 CRL 或 CRH 寄存器中的位置，然后通过清零（Mask）和赋值（OR）操作完成寄存器配置。