习题5

1. 什么是中断？中断有什么作用？

- 定义：中断是指在 CPU 正常执行程序时，由于内部或外部事件的触发，暂时中止当前程序的运行，转而执行一段特定的处理程序（中断服务程序），处理完毕后再返回断点继续执行原程序的过程。

- 作用：主要用于实现 CPU 与外设的分时并行工作，提高 CPU 的利用率；处理突发紧急事件；实现实时控制以及多机通信。

2. 中断的工作机制是什么？中断请求与中断服务的关系是什么？中断系统在其中起到什么作用？

- 工作机制：分为中断请求、中断判优、中断响应、中断处理和中断返回五个阶段。

- 关系：中断请求是外设或内部事件发出的“信号”，是因；中断服务是 CPU 对该信号做出的具体“回应和处理”，是果。

- 中断系统的作用：负责管理所有的中断源，进行优先级的评定（判优），并在符合条件时向 CPU 发出中断跳转指令，确保系统有序运行。

3. 一个外部中断请求会在哪些地方被挂起记录？中断挂起寄存器中的有效位是如何被清除的？

- 记录位置：中断请求通常会被记录在 NVIC（嵌套向量中断控制器）的中断挂起寄存器（Pending Register）以及外设自身的控制/状态寄存器（如 EXTI 的悬起寄存器 PR）中。

- 清除方式：对于 NVIC 中的挂起位，通常在进入中断服务程序时由硬件自动清除，或通过写 NVIC 的中断解挂寄存器手动清除；对于外设状态位（如 EXTI_PR），通常需要通过向该位写 1 来手动清除（写 1 清零机制）。

4. 如何表示中断优先级的高低？为什么一些中断优先级为负数？

- 优先级表示：在 ARM Cortex-M 中，优先级数值越小，优先级越高（如 0 级高于 1 级）。

- 负数优先级：一些系统级的异常（如复位 Reset、不可屏蔽中断 NMI、硬故障 HardFault）具有固定的、极高的优先级，为了将它们与用户可配置的优先级区分开，其数值被设定为负数且不可修改。

5. 中断优先级的作用是什么？为何要划分抢占优先级和子优先级？

- 作用：用于决定当多个中断同时发生时，CPU 先处理哪一个；以及一个中断是否可以打断另一个正在执行的中断。

- 划分原因：

  - 抢占优先级（Preemption Priority）：决定中断嵌套。高抢占优先级的中断可以打断低抢占优先级的中断。

  - 子优先级（Subpriority/Response Priority）：当抢占优先级相同时，决定谁先被响应，但不能实现嵌套。这种划分能更精细地管理复杂系统中的实时需求。

6. STM32 中断的优先级用几位表示？选用 NVIC_PriorityGroup_0 优先级分组有什么用途？选用 NVIC_PriorityGroup_4 分组有什么用途？

- 表示位数：STM32 使用 4 位二进制位来表示优先级。

- NVIC_PriorityGroup_0：所有 4 位都用于表示子优先级，抢占优先级固定为 0。意味着所有中断都不能互相嵌套，仅按子优先级决定响应顺序。

- NVIC_PriorityGroup_4：所有 4 位都用于表示抢占优先级，支持多达 16 层的中断嵌套，不设子优先级。

7. 什么是中断服务程序？它与普通的子程序有什么区别？

- 定义：当中断发生时，CPU 自动跳转去执行的用于处理该特定事件的代码段。

- 区别：

  - 调用方式：子程序由程序员编写指令显式调用（如 CALL）；中断服务程序由硬件事件随机触发调用。

  - 入口地址：子程序入口由调用指令指定；中断服务程序入口从中断向量表中获取。

  - 返回指令：子程序通常使用普通返回指令；中断服务程序需要特殊的退出流程（如恢复现场、切换堆栈等）。

8. 什么是中断向量？什么是中断向量表？有哪两种类型的中断向量表？

- 中断向量：中断服务程序的入口地址。

- 中断向量表：在存储器中连续存放所有中断向量的一个特定区域。

- 类型：

  - 硬件向量表：出厂固化在 Flash 顶端的初始向量表。

  - 重映射向量表：在运行时可以将向量表重定向到 SRAM 或 Flash 的其他位置。

9. 编写中断服务程序需要注意些什么？

- 执行效率：代码必须短小精悍，避免长延时或复杂运算，防止阻塞低优先级中断或主程序。

- 标志位清除：必须在退出前手动清除对应的中断标志位，否则会引起死循环触发中断。

- 重入性：尽量不要在中断中调用非重入性函数（如 printf 或修改全局变量而不加保护）。

- 无返回值和参数：标准中断服务程序不带形参，也没有返回值。

10. 中断处理过程中为什么要保护断点和保护现场？STM32 在这方面有什么特别？

- 目的：保护断点是为了让 CPU 在执行完中断后能找到原来运行的位置（PC 值）；保护现场是为了恢复中断前寄存器的状态（如 R0-R12、PSR 等），确保主程序逻辑不被破坏。

- STM32 的特别之处：硬件自动压栈。当异常发生时，Cortex-M3 内核会自动将 R0-R3、R12、LR、PC 和 xPSR 压入堆栈，大大缩短了中断响应的时间。

11. GPIOA.5 脉冲计数程序实现

C

uint32_t Pulse_Count = 0; // 全局变量，记录脉冲数

void GPIO_EXTI5_NVIC_Config(void) {

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

// 1. 开启时钟：GPIOA 和 AFIO (引脚复用时钟)

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

// 2. 配置 PA5 为浮空输入模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

// 3. 配置 EXTI 线连接到 PA5

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource5);

// 4. 配置 EXTI5：中断模式，上升沿触发

EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line5;

EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;

EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;

EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;

EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

// 5. 配置 NVIC：设置 EXTI9_5 通道优先级

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

// 中断服务函数

void EXTI9_5_IRQHandler(void) {

if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5) != RESET) {

Pulse_Count++;          // 脉冲计数增加

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5); // 必须手动清除标志位

}

}

int main(void) {

GPIO_EXTI5_NVIC_Config(); // 初始化配置

while (1) {

// 主循环处理其他事务，计数在中断中自动进行

}

}

。