习题6

1. 定时（延时）有哪些基本方法？各有什么用途？

- 软件延时：通过让 CPU 执行一段空循环（如 for 或 while）来消耗时间 。用途：简单、对精度要求极低的场合 。

- 硬件定时器定时：利用 CPU 内部的专用计数器，根据时钟脉冲进行计数 。用途：高精度定时、产生 PWM、测量频率、中断触发等，不占用 CPU 资源 。

- 滴答定时器（SysTick）：内核自带的 24 位自减计数器 。用途：主要用于操作系统提供心跳时钟，或实现通用的微秒/毫秒级精确延时 。

2. 什么是影子寄存器？它有何作用？查阅 STM32 参考手册，说明通用定时器有哪些影子寄存器？哪个库函数可以使能或关闭预加载控制？

- 定义：影子寄存器是物理上存在的真正决定定时器操作的寄存器，用户直接访问的是对应的“预装载寄存器” 。

- 作用：起到缓冲作用，确保在定时器运行过程中修改参数时，新参数只在特定的更新事件（UEV）发生时才生效，防止产生错误的波形或逻辑 。

- 通用定时器的影子寄存器：预分频器（PSC）、自动重装载寄存器（ARR）、捕获/比较寄存器（CCR） 。

- 库函数：TIM_ARRPreloadConfig() 用于使能或关闭 ARR 的预加载控制 。

3. STM32 通用定时器有哪三部分组成？它们各有什么功能？

- 时钟产生单元：负责提供计数脉冲，来源可以是内部时钟、外部引脚或级联定时器 。

- 时基单元：包括预分频器（PSC）、计数器（CNT）和自动重装载寄存器（ARR），负责执行基本的计数和定时任务 。

- 通道单元（输入捕获/输出比较）：负责与外部引脚交互，实现信号采样（输入捕获）或波形发生（输出比较/PWM） 。

4. 什么是更新事件？STM32 通用定时器有哪些更新事件？各有什么用途？

- 定义：当计数器发生上溢或下溢，或者通过软件/硬件强制产生时，触发更新事件（UEV） 。

- 类型与用途：

  - 上溢/下溢更新：用于常规定时中断，并触发影子寄存器内容更新 。

  - 软件触发更新：通过设置 TIM_EGR 寄存器产生，用于在初始化时强制同步寄存器值 。

  - 外部触发更新：由外部触发输入（TRGI）产生，用于多机同步或外部信号控制 。

5. 通用定时器实现 5ms 的时间控制，基于低功耗要求，如何配置时钟预分频器和自动重加载寄存器？基于高时间精度要求，如何配置预分频和自动重加载寄存器？

- 低功耗要求：应尽可能增大预分频值（PSC），减小计数频率，使 ARR 保持在较小值。这样可以降低定时器逻辑翻转频率，减少功耗 。

- 高时间精度要求：应减小预分频值（PSC），使计数频率尽可能高（接近系统主频），同时增大自动重加载值（ARR）。计数频率越高，时间的分辨率（步进值）越细，精度越高 。

6. 使用通用定时器编程，实现 PC10 引脚输出周期 500ms 的方波。（用 C 语言库函数）

C

// 假设系统时钟为 72MHz，PSC=7199 (10kHz计数)，ARR=2499 (250ms触发一次翻转)

void TIM2_PC10_Config(void) {

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2499;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);

TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

}

void TIM2_IRQHandler(void) {

if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) {

GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_10; // 翻转电平

TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);

}

}

7. 利用输出比较实现的引脚电平翻转与定时中断实现的引脚电平翻转有何区别？

- 定时中断实现：CPU 在中断中执行软件代码翻转 GPIO。受中断响应延迟、程序执行时间影响，实时性稍差，占用 CPU 资源 。

- 输出比较实现：硬件自动比较 CNT 与 CCR 的值，达到匹配时硬件直接控制引脚翻转。不经过 CPU，实时性极高，相位准确，且不会受软件运行干扰 。

8. 输入捕获有什么作用？STM32 是如何实现输入捕获的？

- 作用：用于测量外部信号的频率、脉冲宽度（占空比）或作为外部事件的时间戳 。

- 实现方式：当检测到引脚上指定的电平跳变（上升沿或下降沿）时，硬件自动将当前计数器（CNT）的值锁存到捕获寄存器（CCR）中，并可触发中断供 CPU 读取处理 。

9. 实现 PA0 输出频率为 100Hz，占空比为 25% 的矩形波（采用输出比较功能 PWM 模式，C 语言库函数实现）。

C

void PWM_PA0_Config(void) {

// 72MHz / (719+1) / (999+1) = 100Hz

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 719;

TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 250; // 1000 * 25% = 250

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

}

10. 编程测量某路信号（100~200Hz）的脉宽和占空比（采用输入捕获功能，C 语言库函数实现）。

C

// 简化逻辑：利用 TIM_PWMIConfig 自动配置两个通道捕获周期和占空比

void IC_PWM_Measure_Config(void) {

TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;

// 假设输入信号在 PA0 (TIM2 CH1)

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;

TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;

TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;

TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;

TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;

TIM_PWMIConfig(TIM2, &TIM_ICInitStructure); // 自动配置通道2捕获下降沿

TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI1FP1);

TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset); // 复位模式，方便直接读数值

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

}

// 测量时：频率 = 计数频率 / GetCapture1; 占空比 = (GetCapture2 / GetCapture1) * 100%