习题 7 解答

1. STM32的DAC 是<u> 12 </u>位<u> 电压 </u>输出型的DA转换器 。

2. 假设STM32的DAC中的VREF+引脚电压是3.3V，若要输出+2V的电压，则对应输出的数字量为<u> 9B2 </u>H 。

3. 一个12bit 的DA转换器，满量程电压是5V，其分辨率最小电压是<u> 1.22mV </u> 。

4. STM32的DAC输出模式有<u> 独立模式 </u>、<u> 双通道同时模式 </u>、<u> 外部触发模式 </u> 。

5. STM32的DAC数据格式可以配置为哪些方式？

- 8位右对齐 。

- 12位左对齐 。

- 12位右对齐 。

6. 写出DAC_InitTypeDef结构体，并说明每个成员的作用 。

C

typedef struct {

uint32_t DAC_Trigger;                      // 设置触发转换的源（如定时器、外部中断或软件触发）

uint32_t DAC_WaveGeneration;               // 设置是否生成波形（如噪声波或三角波）

uint32_t DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude; // 设置屏蔽/幅值（用于噪声或三角波生成）

uint32_t DAC_OutputBuffer;                 // 设置是否使能输出缓存，用以降低输出阻抗

} DAC_InitTypeDef;

7. STM32的DAC输出量由DHR寄存器给定，用户可以直接写该寄存器吗？如果不能写入DHR，应该写入哪个寄存器中？

- 不能直接写入实际工作的 DHR（数据保持寄存器） 。

- 用户应该写入 DHR12Rx、DHR12Lx 或 DHR8Rx（对应不同对齐方式的寄存器）中，随后硬件会自动将其转移到相应的 DHR 寄存器 。

8. DA转换器的性能指标包括那些？

- 分辨率、转换精度（绝对精度）、线性度、转换时间/转换速率、建立时间 。

9. AD采样（数据采集）过程可分为<u> 采样 </u>、<u> 保持 </u>、<u> 量化 </u>、<u> 编码 </u>四个步骤 。

10. AD转换器的性能指标包括那些？

- 分辨率（位数）、转换频率/转换时间、相对精度、线性度 。

11. STM32的ADC是<u> 12 </u>位<u> 逐次逼近 </u>类型的AD转换器 。

12. STM32的ADC能采集多少通道？分别是哪些通道？

- 最多可采集 18个通道 。

- 其中包括 16个外部通道（GPIO引脚）和 2个内部信号源（温度传感器和内部参照电压） 。

13. 什么是ADC接口的连续转换？什么是扫描模式？

- 连续转换：ADC在完成一次转换后立即自动开始下一次转换，无需再次触发 。

- 扫描模式：用于多通道采集，ADC会自动依序转换一组选定的通道 。

14. 在多通道采集中，什么时候产生结束信号？

- 在 所有选定的通道组转换完成 后产生结束信号（EOC标志） 。

15. 获取STM32 的ADC 转换结束的方式有哪些？结果都存放在哪些寄存器中？

- 获取方式：查询 EOC 状态标志位、使用 ADC 中断、使用 DMA 传输（多通道常用） 。

- 存放寄存器：转换结果存放在 ADC_DR（数据寄存器） 中 。

16. 一个12bit 的AD转换器，采集到的数字量是2047，满量程电压是3.3V，其对应的电压是多少？

- 1.65V 。

17. 写出ADC_InitTypeDef结构体，并说明每个成员的作用 。

C

typedef struct {

uint32_t ADC_Mode;               // 配置ADC工作模式（单ADC模式或双ADC模式）

FunctionalState ADC_ScanConvMode; // 是否开启扫描模式（多通道采集需开启）

FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; // 是否开启连续转换模式

uint32_t ADC_ExternalTrigConv;   // 设置启动ADC转换的外部触发源

uint32_t ADC_DataAlign;          // 设置ADC数据对齐方式（左对齐或右对齐）

uint8_t ADC_NbrOfChannel;        // 设置扫描模式下需要转换的通道数目

} ADC_InitTypeDef;