习题8

1. 数据通信按照信息在设备间的传输方式分为哪三种？各有什么特点？

- 单工（Simplex）：数据只能在一个方向上传输，发送端和接收端固定，类似于广播。

- 半双工（Half-duplex）：数据可以在两个方向上传输，但同一时刻只能有一个方向在传输，类似于对讲机。

- 全双工（Full-duplex）：数据可以同时在两个方向上进行双向传输，类似于电话通话。

2. 数据通信中什么叫数据传输率？比特率和波特率有什么区别？

- 数据传输率：指单位时间内在通信信道上传输的信息量。

- 比特率（Bit Rate）：指每秒钟传输的二进制位数（bit），单位是 bps（bit per second）。

- 波特率（Baud Rate）：指每秒钟传输的码元（符号）个数，单位是 Baud。

- 区别：比特率描述的是信息的传输速率，而波特率描述的是电信号的变化速率。只有当一个码元仅携带 1 bit 信息时，两者在数值上才相等。

3. 串行通信中，发送和接收如何实现数据得时钟定位？什么叫波特率因子？

- 时钟定位实现：

  - 同步通信：通过专门的时钟线传输同步时钟信号，发送方和接收方使用同一个时钟脉冲。

  - 异步通信：不使用时钟线，而是依靠起始位来触发接收方的时钟计数，并通过约定的波特率（频率一致）在数据位中间进行采样定位。

- 波特率因子：指接收器采样频率与波特率之间的倍数关系。常用的波特率因子为 16（即采样频率是波特率的 16 倍），这样可以在每一位数据的中间进行多次采样以提高抗干扰能力和定位准确度。

4. 比较串行通信和并行通信的特点。

| 特点 | 串行通信 | 并行通信 |
| --- | --- | --- |
| 传输方式 | 数据按位（bit）在单根线上逐位排列传输。 | 数据多位（如 8/16/32 位）在多根线上同时传输。 |
| 传输距离 | 适合长距离传输。 | 适合短距离传输（线间干扰随距离增加）。 |
| 成本 | 成本低（仅需 1-2 根信号线）。 | 成本高（需要多根数据线及复杂接口）。 |
| 速度 | 相对较慢。 | 相对较快。 |

5. STM32 的 USART 主要由哪三个部分组成？简单分析每部分的工作过程。

- 波特率发生单元：

  - 过程：通过对系统外设时钟（PCLK）进行分频（由波特率寄存器 USART_BRR 设定），产生用于发送和接收的高频采样时钟。

- 控制单元：

  - 过程：负责配置 USART 的工作参数（如字长、停止位、校验位等），并管理各种标志位（如发送完成、接收缓冲非空等）以及中断控制。

- 发送器/接收器单元：

  - 发送过程：数据从 CPU 写入发送数据寄存器（TDR），然后自动转移到发送移位寄存器，按照设定的波特率一位一位地从 TX 引脚发出。

  - 接收过程：RX 引脚上的信号被采样并送入接收移位寄存器，当一帧数据接收完整后，转移到接收数据寄存器（RDR），并置位状态标志供 CPU 读取。