习题7

1. STM32的DAC 是_____________________位____________________输出型的DA转换器

2.  假设STM32的DAC中的VREF+引脚电压是3.3V，若要输出+2V的电压，则对应输出的数字量为____________H.

3. 一个12bit 的DA转换器，满量程电压是5V，其分辨率最小电压是________.

4. STM32的DAC输出模式有______________、______________、______________。

5. STM32的DAC数据格式可以配置为哪些方式？

6. 写出DAC_InitTypeDef结构体，并说明每个成员的作用。

7. STM32的DAC输出量由DHR寄存器给定，用户可以直接写该寄存器吗？如果不能写入DHR，应该写入哪个寄存器中？

8.  DA转换器的性能指标包括那些？

9. AD采样（数据采集）过程可分为______________、______________、______________、______________四个步骤。

10.  AD转换器的性能指标包括那些？

１１. STM32的ADC是. ____________________位__________________类型的AD转换器。

12. STM32的ADC能采集多少通道？分别是哪些通道？

13. 什么是ADC接口的连续转换？什么是扫描模式？

14. 在多通道采集中，什么时候产生结束信号？

15. 获取STM32 的ADC 转换结束的方式有哪些？结果都存放在哪些寄存器中？

16. 一个12bit 的AD转换器，采集到的数字量是2047，满量程电压是3.3V，其对应的电压是多少？

17. 写出ADC_InitTypeDef结构体，并说明每个成员的作用。