习题6

1.  定时（延时）有哪些基本方法？各有什么用途？

答：

软件延时：CPU执行一段“空”程序实现延时。用于系统CPU非常空闲，对延时精度没有要求的场合。

硬件延时：采用附加的数字电路（如555单稳态芯片）产生特定的延时，不占用CPU时间。用于系统CPU忙碌，需要准确定时的场合。

可编程定时器（计数器）：以专用芯片（如Intel8253）或MCU中集成的定时器接口设备（如STM32中的TIM1~8 ）来进行定时。用于需要灵活精确定时、系统CPU忙碌的场合。

2. 什么是影子寄存器？它有何作用？查阅STM32参考手册，说明通用定时器有哪些影子寄存器？哪个库函数可以使能或关闭预加载控制？

答：

（1）TIM定时器中的某些寄存器在芯片内部实际上对应的是2个寄存器，一个是软件可以读写的寄存器（称之为预加载寄存器Preload Register）。另一个是程序无法访问，但在该定时器运行过程中起真正作用的寄存器（称之为影子寄存器Shadow Register，该寄存器就好像预加载寄存器的影子一样，在特定事件发生的时候会自动获得预加载寄存器数据），这样的的寄存器对称为带影子的寄存器。

（2）自动重加载寄存器ARR、预分频器PSC、捕获/比较寄存器CCxR都是影子寄存器。

（3）借助影子技术，可以保证相关的所有寄存器值在同一时刻（更新事件出现时）被更新，从而保证了多定时器通道操作在时间上严格同步。否则，会因程序执行的原因（指令的先后、中断的影响等） ，写入各寄存器时间势必有先后之分，造成各通道间时序的不同步。

3. STM32通用定时器有哪三部分组成？它们各有什么功能？

答：

（1）通用定时器由时基单元、输入捕获单元、和输出比较单元三大部分构成

（2）时基单元能够产生预定时间间隔的定时和对外部输入信号计数的功能。

输入捕获能够在输入信号电平变化时刻，将计数器值保存到捕获寄存器中，同时设置捕获状态标志位。实现对外部事件发生间隔时间的测量。

输出比较单元能够在预先软件设定比较寄存器的值和输出模式的情况下，当计数器值达到比较值时，驱动输出逻辑产生特定电平的输出信号。只要改变下一个比较值和输出模式，就可以各种用户所需要的脉冲信号。

4.什么是更新事件？STM32通用定时器有哪些更新事件？各有什么用途？

答：

（1）更新事件指那些会引发计数器值更新为ARR寄存器值的事件。

（2）（3）引发计数器更新的具体事件有：

计数器上溢/下溢事件，触发影子寄存器周期性自动更新。

软件置位UG位，触发影子寄存器周期性更新一次

从模式控制器触发的更新事件，能够使主、从定时器影子寄存器值同步更新。

5. 通用定时器实现5ms的时间控制，基于低功耗要求，如何配置时钟预分频器和自动重加载寄存器？基于高时间精度要求，如何配置预分频和自动重加载寄存器？

答：

（1）基于低功耗要求，计数器计数次数越少（预分系数频越大），功耗越低。

以内部72MHz时钟源加法计数为例：

5ms定时，需要内部时钟个数为72MHz/（200Hz）=360000。设置自动重加载寄存器ARR=6-1=5时，再设置16bit预分频器PSC=360000/6-1=59999（已接近最大值，且没有小数截尾误差）.

（2）基于高精度要求，计数器时钟周期越小（预分频系数越小），精度越高。

加法计数：5ms定时，需要内部时钟个数为72MHz/（200Hz）=360000。设置预分频器PSC=6-1=5时，再设置16bit自动重加载寄存器ARR=360000/6-1=59999（已接近最大值，且没有小数截尾误差）.

6.使用通用定时器编程，实现PC10引脚输出周期500ms的方波。（用C语言库函数）

答：

//接口初始化配置程序

Void GPIO_TIM_NVIC_Config (void)

{//(1)初始化变量

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

u32 CK_CNT_Hz = 10 * 1000;

u16 Update_Hz = 2;

u16 PrescalerValue = (u16)(SystemCoreClock / CK_CNT_Hz);

u16 ARRValue = (u16)(CK_CNT_Hz / Update_Hz);

//(2)设置PC10推挽输出

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

//(3)设置TIM3基本定时，500ms更新，中断允许

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue – 1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ARRValue - 1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);

TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);

TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);

//(4)设置NVIC开启TIM3_IRQn中断通道。优先级分组等可省略。

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); ;//可省略

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;//可省略

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02; //可省略

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

//中断服务程序

void TIM3_IRQHandler(void)

{

if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)

{

If (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_10)==1)

GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10);

else

GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10);

TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update );

}

}

//主程序

int main(void)

{

GPIO_TIM_NVIC_Config();

while(1)

{ }

}

7.利用输出比较实现的引脚电平翻转与定时中断实现的引脚电平翻转有何区别？

答：

输出比较功能是利用定时器接口的硬件系统完成的，初始化设定之后，不再需要软件干预。而中断输出电平翻转信号则需要软硬件配合，初始化设定之后，硬件系统完成更新中断请求，中断服务程序软件完成定时器输出引脚的电平信号翻转。

8. 输入捕获有什么作用？STM32是如何实现输入捕获的？

答：

（1）输入捕获是指通过对引脚输入信号电平变化的检测，在发现电平变化时，保存计数器的值到输入捕获寄存器中，同时设置输入捕获状态标志位；如果允许中断，则向CPU发出中断请求，进而实现对事件发生间隔时间的测量以及对实时事件的响应。可用于测量外部事件脉冲的周期、脉宽，PWM信号的占空比等。

（2）当一个外部脉冲信号接入某一个输入通道，经采样滤波和边缘检测后，得到一个捕获信号。该信号会触发捕获事件，硬件将计数器当前值被锁存到捕获/比较寄存器并触发中断请求，如果初始配置了中断允许，则可以在中断服务程序中读取并记录每次的捕获值，进而计算脉冲宽度、周期、占空比等信息，实现对外部事件脉冲的测量。

9. 实现PA0输出频率为100Hz，占空比为25%的矩形波（采用输出比较功能PWM模式，C语言库函数实现）。

答：TIM2_CH1不需要重映射，连接的是PA0

//接口初始化配置程序

void GPIO_TIM_Config(void)

{	//(1)初始化变量

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;

TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;

u32 CK_INT_FREQ=72000000;

u32 CK_CNT_FREQ=1000*1000;

u16 PWM_FREQ=100;

float duty=0.25;

u16 PrescalerValue=(u16)(CK_INT_FREQ/CK_CNT_FREQ);

u16 ARRValue=(u16)(CK_CNT_FREQ/PWM_FREQ);

u16 CCRValue=(u16)(duty*(ARRValue));

//(2)初始化PA0通道

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PA0复用推挽模式

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

//(3)初始化TIM2基本定时功能

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ARRValue-1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=PrescalerValue-1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0x0;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);

//(4)初始化TIM2 OC1输出比较功能

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=CCRValue;

TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //TIM2的OC1通道（PA0引脚输出）

//(5)预加载允许，开启定时器

TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

}

//主程序

int main(void)

{

GPIO_TIM_ Config();

}

10. 编程测量某路信号（100~200Hz）的脉宽和占空比（采用输入捕获功能，C语言库函数实现）.

答：

//接口配置程序

void PWMTest_GPIO_TIM2_Config(void)

{	//(1)初始化变量

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;

TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

u32 CK_INT_FREQ=72000000;

u32 CK_CNT_FREQ=1000*1000;

u16 PrescalerValue=(u16)(CK_INT_FREQ/CK_CNT_FREQ);

u16 ARRValue=65536;

//(2)配置PA0浮空输入

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

//(3)配置TIM2基本定时功能

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ARRValue-1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =PrescalerValue-1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);

//(4) 配置TIM2从模式复位模式，并选定复位触发信号来自TI1FP1

TIM_SelectSlaveMode(TIM2,TIM_SlaveMode_Reset);

TIM_SelectInputTrigger(TIM2,TIM_TS_TI1FP1);

//(5)配置TIM2 IC1、IC2通道满足测量PWM信号的要求(信号经PA0输入)

TIM_ICInitStructure.TIM_Channel=TIM_Channel_1;

TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter=0x0;

TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection=TIM_ICSelection_DirectTI;

TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity=TIM_ICPolarity_Rising;

TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler=TIM_ICPSC_DIV1;

TIM_PWMIConfig(TIM2,&TIM_ICInitStructure);

//(6)允许捕获中断，启动定时

TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE );

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

//(7)配置NVIC，允许TIM2中断，设置优先级（可省略）

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);	//可省略

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //可省略

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //可省略

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

//中断服务程序

float PWMDutyResult=0;

float PWMFreqResult=0;

void TIM2_IRQHandler(void)

{	u16 IC1Value=0,IC2Value=0;

IC1Value=TIM_GetCapture1(TIM2);

IC2Value=TIM_GetCapture2(TIM2);

if (IC1Value!=0&&IC2Value!=0)

{

PWMDutyResult=(float)(IC2Value+1)*100/(IC1Value+1);

PWMFreqResult=(float)(1000000/(IC1Value+1));

}

TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1 );

}

//主程序

int main(void)

{	 PWMTest_GPIO_TIM2_Config();

while(1)

{ }

}