姓名：

班级：

学号:

实验二　存储器实验

一、实验目的

了解模型机中程序存储器EM的工作原理及其控制方法。

本实验旨在通过对 DICE-CP226 平台存储模块的实操，深入理解静态存储器（SRAM）的硬件构造与读写时序逻辑。通过手动或程序驱动片选、读写使能信号，观察数据在地址总线与数据总线上的流动过程，验证存储单元在电平控制下的信息存取功能。实验核心在于掌握存储芯片与微处理器之间的物理连接机制，明确内存编址原理，为后续复杂系统中的数据管理与地址译码打下坚实基础。

二、实验设备

DICE-CP226 计算器组成原理教学实验系统一台，实验用扁平线、导线若干。

三、实验原理

该存储系统的核心由 6116 RAM 芯片驱动，并借助 74HC245 双向缓冲器实现与系统数据总线的电气隔离与互连。在寻址机制上，系统具备双路径选择功能：通过对 PCOE 与 MAROE 信号的逻辑电平调度（低电平有效），可精确控制由程序计数器（PC）或存储器地址寄存器（MAR）向地址总线投放地址矢量。在存取控制方面，指令总线（IBUS）直接承接存储单元的数据输出；通过驱动 EMWR 或 EMRD 信号至低电平，即可分别触发向 EM 写入总线数据或从 EM 回读数据至总线的操作。这种架构设计不仅确立了程序存储器的读写逻辑，更为深入探索存储器阵列的时序驱动与动态地址寻址控制提供了典型的实验模型。四、程序实现

存储器EM实验

连接线表

| 连接 | 信号孔 | 接入孔 | 作用 | 状态说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J2座 | J3座 | 将K23-K16接入DBUS[7:0] | 实验模式：手动 |
| 2 | IREN | K6 | IR,uPC写允许 | 低电平有效 |
| 3 | PCOE | K5 | PC输出地址 | 低电平有效 |
| 4 | MAROE | K4 | MAR输出地址 | 低电平有效 |
| 5 | MAREN | K3 | MAR写允许 | 低电平有效 |
| 6 | EMEN | K2 | 存储器与数据总线相连 | 低电平有效 |
| 7 | EMRD | K1 | 存储器读允许 | 低电平有效 |
| 8 | EMWR | K0 | 存储器写允许 | 低电平有效 |
| 9 | CK | 已连 | PC工作脉冲 | 上升沿打入 |
| 10 | CK | 已连 | MAR工作脉冲 | 上升沿打入 |
| 11 | CK | 已连 | 存储器写脉冲 | 上升沿打入 |

五、心得与体会

在寄存器与移位控制实验中，通过对 X2-X0 控制矢量的调度，我深刻理解了数据在不同物理单元间的精确流转机制。运算器结果经由直通、左移或右移门的逻辑映射，配合 CN 进位信号的参与，使我直观掌握了算术逻辑运算后的数据重组过程。

程序计数器（PC）实验则揭示了指令流转的核心逻辑。作为系统的“导航仪”，PC 通过 ELP、IR3、IR2 等信号的协同反馈，实现了从线性累加（PC+1）到跳转执行的控制跃迁。这种“指令寻址、读取、执行”的有序循环，让我对计算机时序驱动下的运行原理有了本质的认识。

通过对存储器 EM 的存取操作，我掌握了 SRAM 在读写脉冲与地址选通信号控制下的信息交互方式。数据在总线与存储单元间的准确同步，体现了存储系统的高可靠性，为理解大规模存储管理打下了基础。

面对信号误连或参数失准等挑战，我通过查阅技术手册并反复观测波形，逐渐形成了从逻辑推导到实操验证的闭环思维。这次实践让我明白，底层硬件的每一个脉冲细节都决定着全局的稳定，只有通过深度调试与原理重构，才能真正洞察计算机内部运作的奥秘